РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНОН»

| Муниципальный контракт: № 21 | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Администрация Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Современное состояние, обоснование предложений

по территориальному планированию.

Директор                                                                                                                  А.С. Филатов

Главный инженер проекта                                                                                    Н.Н.Шитова

Главный архитектор проекта                                                                               Н.Н.Шитова

2012г

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Турковского муниципального образования

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том I Положение о территориальном планировании в текстовой форме: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана (предложений по территориальному планированию): |  |  |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения Турковского муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 4 | Карта границ функциональных зон рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Турковского муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 8 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь) Турковского муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 9 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь) рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
|  | Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 10 | Современное состояние, обоснование предложений по территориальному планированию | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |  |  |  |
| 11 | Положение Турковского муниципального образования в составе Турковского муниципального района Саратовской области | н/с |  | М 1:100 000 |
| 12 | Карта современного использования территории Турковского муниципального образования и границ зон с особыми условиями использования территорий | н/с |  | М 1:25 000 |
| 13 | Карта современного использования территории рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 14 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 15 | Карта результатов анализа комплексного развития территории Турковского муниципального образования | н/с |  | М 1:25 000 |
| 16 | Карта результатов анализа комплексного развития территории рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка | н/с |  | М 1:5 000 |
| 17 | Генеральный план рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка (проектный план) | н/с |  | М 1: 5 000 |

Авторский коллектив:

Шитова Н.Н.		Главный инженер проекта

Шитова Н.Н.		Главный архитектор проекта

Шишкарева А.Н.		Архитектор

Свиридова С.С.        Архитектор

Щеглов Д.М.		Инженер - экономист

Лисовой В.А.		Главный специалист, инженер по транспорту

Куликов В.Г.		Ведущий инженер

Кузькин В.И.		Ведущий инженер

Круглов В.В.	   Главный специалист по ГО и ЧС

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации

ДДУ	детское дошкольное учреждение

МО	муниципальное образование

СЗЗ	санитарно-защитная зона

СО 	Саратовская область

СТП	схема территориального планирования

Содержание

Введение.

Общие сведения и историко-градостроительная справка.	10

1.	Общая характеристика и природные условия территории Турковского муниципального образования	13

1.1.	Климат	13

1.2.	Геологическое строение	14

1.3.	Рельеф	15

1.4.	Полезные ископаемые	16

1.5.	Поверхностные и подземные воды	17

1.6.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	19

1.7.	Почвенный покров	20

1.8.	Естественная растительность и животный мир	22

1.9.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	24

1.10.	Природно-экологический каркас Турковское МО.	25

2.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов.	29

2.1.	Воспроизводство, миграция, этнический состав, половозрастная структура	29

2.2.Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 г.г.	31

2.3.Концептуальные подходы и основные направления демографической политики	33

2.4.Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала	35

2.5.Основные направления в развитии труда и занятости населения	37

2.6.Выводы	38

3. Социально-экономическая база развития муниципального образования	39

3.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития Турковского муниципального образования	39

3.1.1. Экономическая база развития сельского поселения	39

3.1.2.Промышленность.	39

3.1.3. Основные направления развития промышленности Турковского муниципального образования	40

3.1.4.Аграрный сектор экономики Турковского  муниципального образования	42

3.1.3. Основные направления развития промышленности  Турковского  муниципального образования	45

3.2.	Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития	47

3.2.1.Современное состояние	47

3.2.2.Проектное решение	60

4.Архитектурно-планировочная организация территории	61

4.1. Планировочная структура территории	61

4.2.Земельный фонд	64

4.3.Функциональное зонирование.	66

4.4.Жилищный фонд	69

4.5.Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения	70

5.Планировочные ограничения	73

6. Транспортная инфраструктура	75

6.1. Железнодорожный транспорт	75

6.2. Автомобильные дороги	76

6.3. Автомобильный транспорт	80

6.4. Улично-дорожная сеть	81

6.5. Внутрипоселковый   пассажирский транспорт	81

7. Инженерная инфраструктура	82

7.1.Водоснабжение и водоотведение	82

7.2.Электроснабжение	85

7.3.Газоснабжение	90

7.4.Теплоснабжение.	93

7.5.Система связи.	94

8.Инженерная подготовка и благоустройство территории.	99

8.1.Инженерная подготовка территории	99

8.2.Благоустройство территории	100

8.3. Озеленение территории.	101

8.4.  Освещение	101

8.5.Мусороудаление и мусоропереработка.	102

Глава II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	103

Глава I I I. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации.	105

1. Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.	105

2. Трансформация функционального зонирования	105

3.Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры.	107

4.Предложения по развитию производственных и коммунально-складских зон.	110

5.Жилищное строительство.	111

6.Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.	112

7.Развитие транспортного комплекса	112

8. Мероприятия по охране окружающей среды	116

9.Развитие инженерной инфраструктуры	116

9.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения	117

9.2.В части модернизации и развития системы газоснабжения	120

9.3.В части модернизации и развития системы теплоснабжения	120

9.4.В части модернизации и развития системы электроснабжения	122

9.5.В части модернизации и развития системы связи	123

10.Инженерная подготовка и благоустройство территории	125

11.Система правового сопровождения градостроительной деятельности	127

12.Основные технико-экономические показатели	129

вВедение

Проект «Генерального плана Турковское МО Турковского муниципального района Саратовской области» разработан ООО «Канон» на основании муниципального контракта № 21 от 24 сентября 2012 г. с администрацией Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку генерального плана.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2012 г.

Первая очередь	—	2022 г.

Расчётный срок	—	2032 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью генерального плана является:

- разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития территории поселения как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования административно-правовыми нормами по определению на будущее и фиксации основных видов совокупного использования территории и расположенных на ней объектов капитального строительства местного значения.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать природный и экономический потенциал территории Турковское МО в целях наиболее эффективного развития и управления территорией;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Турковского МО;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- отображение границы поселения, установление планируемых границ населенных пунктов в составе поселения, существующих и планируемых границ земель и территорий, зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, а также границы зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- прогнозирование развития территории;

- разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

В основу разработки проекта генерального плана положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального образования как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, муниципального образования,  иных ведомств и организаций.

Текстовые материалы генерального плана размещены в трёх томах.

В первом томе выявлены цели и задачи территориального планирования и даны предложения по территориальному планированию.

Том второй содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальное образование как территориальную геоэкосистему, и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципального образования.

В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф «Для служебного пользования».

При подготовке проекта были учтены:

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области»;

Положения ранее утверждённых документов территориального планирования:

- «Схема территориального планирования Саратовской области», «Схема территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области»;

- отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»).

В ходе работы над проектом генерального плана осуществлен сбор исходных данных в структурных подразделениях администрации Турковского муниципального района, Турковское МО о состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Авторский коллектив «Генерального плана Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» благодарит за помощь в разработке проекта сотрудников администрации Турковского муниципального образования и Турковского муниципального района.

# Общие сведения и историко-градостроительная справка.

Общие сведения

Турковское муниципальное образование входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Муниципальное образование наделено статусом городского поселения, с административным центром –  рабочий поселок Турки Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. (с изменениями от 21 июля 2005 г., 1 февраля 2006 г.) № 105-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Турковского муниципального района».

Таблица 1.1

Турковское МО в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2010)

| Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 30109,4 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 21164,3 | 70,3 |  |
| - сельское население | 8945,1 | 29,7 |  |
| Саратовская область, всего | 2564,8 | 8,5 | 101,2 |
| - городское население | 1904,0 | 6,3 |  |
| - сельское население | 660,8 | 2,2 |  |
| Турковский район, всего | 12,8 | 0,04 | 1,4 |
| Турковское МО, всего | 6,8 | 0,02 | 0,09 |

Турковское муниципальное образование расположено в правобережье Саратовской области в юго-восточной части Турковского муниципального района на левом берегу реки Хопер.

Турки – рабочий поселок областного подчинения, центр одноименного района, конечная железнодорожная станция на линии Аркадак – Турки в 278 км к северо-западу от Саратова.

Площадь городского поселения (современное состояние) составляет 9,2 тыс. га. Население насчитывает 6,1 тыс. человек на 2012 год.

Историческая справка

Первые селения на территории Турковского района появились в начале XVIII в. В 1723 году Петр I пожаловал земли победителям в Северной русско-шведской войне. Поселенцы обосновались под Турковой горой, где течет речка Рысь. Назвали селение – деревня Рысья.

В 1737 г. Святейший Синод дал разрешение «в деревне Рысья построить церкви во имя Казанской Пресвятой Богородицы». К концу 30-х годов XVIII века нынешние Турки называли селом Богородским. Относилось село к Подлесному стану Керенского уезда. В селе проживало 29 помещиков. Во второй половине XIX века появилось название Турки. К концу XIX века Турки были крупным торговым селом, в котором проживало 6 тыс. жителей. В селе было 2 церкви, волостное правление, школа, больница, почта, телеграф, аптека, ссудно-сберегательное товарищество, учебные ремесленные мастерские, земский склад земледельческих орудий и кустарных изделий, мельница Любимова. В селе проходило 2 ежегодные ярмарки, имелось 35 лавок. Кроме того, в селе работали 2 воскобойни, 2 салотопни, поташное заведение, маслобойный завод с 30 рабочими и производительностью в 60 тыс. руб. Со станции отправлялось 1300 тыс. пудов различных грузов. К началу XX века на территории Турковского района было 17 мельниц, 20 маслобоек и крупорушек частного владения. Из них 2 мельницы и 1 маслозавод имели государственное значение, 1 мельница районное значение. Большую доходность приносило садоводство: одна ярмарка давала оборот от продажи фруктов более 20 тыс. руб.

В 1966 г. с. Турки получило статус рабочего поселка.

В настоящее время в состав Турковского МО входит д. Чапаевка.

В Турках находятся промышленные предприятия и строительные организации, входящие в аграрный комплекс: производственные базы, элеватор, а также различные районные организации и учреждения.

Положение Турковского МО в системе расселения Саратовской области

Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.) и вышедшем на его основе Законе Саратовской области от №105-ЗСО от 27.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Турковского муниципального района», и унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

Внешняя граница земель Турковского муниципального образования проходит по смежествам:

- с Каменским муниципальным образованием — 13 км 346 м;

- с Аркадакским муниципальным районом — 29 км 356

- с Чернавским муниципальным образованием — 16 км 428 м;

Протяженность границ Турковское МО, посчитана по границам, отображенным на графических материалах по программному обеспечению в формате MapInfo и подлежат уточнению при проведении землеустройства.

Таблица 3.

Сведения о населенных пунктах Турковского  муниципального образования

| Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра | Численность населения на 01.01.2012г. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рп. Турки | рабочий поселок Турки | адм. центр | 6106 | 9254 |
|  | деревня Чапаевка | 8 | 34 |  |
| Всего | 2 | - | 6140 |  |

Существующие границы муниципальных образований, установленные Законом №105-ЗСО отображены на схеме «Положение Турковского муниципального образования в составе Турковского муниципального района Саратовской области».

Глава I. Анализ состояния территории Турковское МО

## Общая характеристика и природные условия территории Турковского муниципального образования

### Климат

Климат Турковского муниципального образования, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся  холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовая температура составляет +4,7°С. Температура самого холодного месяца января в среднем составляет -11,1°С, самого теплого — июля +20,7°С.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает с 15/IV и продолжается до 17/Х, что составляет 180-184 дня. Период активной вегетации (выше 10°) равен 150 дням. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-151 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125-135 дней. Средняя высота снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 60 см. Незначительная высота снежного, покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы более 90 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов. Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

В пределах территории Саратовской области Турковское муниципальное образование расположено преимущественно в зоне значительного увлажнения. При сумме активных температур 2400-2500°С гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0. Среднегодовое количество осадков составляет 471 мм, в том числе за теплый период (апрель октябрь) 326 мм. (холодный 145 мм). Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи, причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления воздуха и возникновения юго-восточных суховеев.

Ветровой режим на территории муниципального образования не постоянен, резкого преобладания ветров одного направления нет, однако в годовом режиме можно выделить ветры юго-восточного, южного, юго-западного и северо-западного направлений, имеющие наибольшую повторяемость. Средняя годовая скорость ветра не превышает 4,5 м/сек.

При размещении нового промышленного и гражданского строительства, предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к западу, северу и востоку от селитьбы.

По агроэкономическому районированию Саратовской области городское поселение относится к умеренно засушливому теплому подрайону и является благоприятным для сельскохозяйственного производства − земледелия, садоводства и животноводства.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -28°С и -16°С. Продолжительность отопительного сезона составляет 203 дня.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Среднесуточные температуры тёплого периода +20,7°С, холодного   -11,1°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

В общем, климатические условия муниципального образования не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

### Геологическое строение

Территория Турковского муниципального образования (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена отрицательными структурными элементами — Рязано-Саратовским прогибом.

В пределах Рязано-Саратовского прогиба в осадочном покрове выделяется Аркадакская зона погружений, которая в пределах Саратовской области целиком занимает бассейн р. Хопер.

Для этой территории характерно широкое развитие верхнемеловых и палеогеновых отложений, имеющих повышенную мощность.

Кристаллический фундамент в сельском поселении большей частью находится на глубине 2000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты мелко- и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы.

Ледниковые отложения широко распространённые на территории муниципального образования и связаны с Днепровским оледенением Русской равнины. Представлены эти отложения суглинками и глинами с валунами метаморфических пород. Их мощность изменяемая от 5 до 40 м, достигая максимума на водоразделах.

Покровные образования представлены суглинками и глинами делювиального происхождения. Мощность их колеблется от 1-3 до 10 м.

Древние и современные аллювиальные отложения залегают по долинам рек, слагая их надпойменные и пойменные террасы. Они состоят из суглинков и глин в верхней части и песков мелко-зернистых — в нижней. Общая мощность аллювия составляет 5-25 м, местами достигая 40 м.

Лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения встречаются по долинам рек, но их общая площадь незначительна.

### Рельеф

Геологические условия Турковского муниципального образования (тектоника и литология рельефообразующих пород) не представляет особой сложности и разнообразия, поэтому в общем геоморфологическом плане территория сельского поселения представляет собой ледниково-аккумулятивную равнину с полого-увалистым характером поверхности, расчленённую речными долинами, балками и оврагами.

Общий уклон поверхности направлен с востока на запад-юго-запад. Преобладающие уклоны склонов водоразделов составляют 0,5-3°.

Преобладающие высоты на территории муниципального образования — 160 м. Наивысшая точка сельского поселения с отметкой 190 м, расположена на крайнем севере. Минимальные абсолютные высоты − 118 м отмечаются в долине р. Хопер.

Овражно-балочная сеть муниципального образования представляет собой довольно развитую систему оврагов и балок различной формы и протяженности. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет 0,8 км/км2. Глубина местных базисов эрозии 80 м.

На фоне равнинной поверхности речные долины и другие, более мелкие эрозионные формы создают понижения и неровности в рельефе. Этому способствуют коренные отложения, легко поддающиеся размыву. Водораздельные пространства, большинства речных долин и эрозионных форм имеют вид плоских равнин с пологими склонами.

Долины рек хорошо разработаны, террасированы. Склоны долин прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, имеют корытообразную форму с пологими, прекратившими рост вершинами.

Склоны балок высотой 8-12 м, прорезаются растущими оврагами и промоинами. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное. Характерная черта территории сельского поселения — однообразие рельефа и однотипность климатических условий.

Таким образом, большая часть территории Турковского муниципального образования по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги и поймы, развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами преимущественно используются для возделывания сельскохозяйственных культур

### Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности сельского поселения, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Турковское МО, в силу геологического строения территории, располагает скудными запасами полезных ископаемых. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории сельского поселения имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов.

Пески и глины различной суммарной мощностью имеют верхнемеловой и четвертичный возраст. Месторождения углеводородного сырья и других горючих ископаемых на территории муниципального образования отсутствуют; подземные воды, как один из видов полезных ископаемых, изучены недостаточно.

В банке данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области на территории Турковского муниципального образования зарегистрировано только одно разрабатываемое месторождение глин − Турковское. Полезная толща приурочена к моренным отложениям четвертичного возраста и представлена суглинками- и глинами мощностью 8,2 м. Вскрыша − почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м (0,3-0,7). Балансовые запасы по категории АВС1 составляют 750 тыс. м3. Сырьё пригодно для производства кирпича марки ″100″- ″150″. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Что касается других имеющихся или разрабатываемых ранее месторождений, то все они имеют местное (районное) значение и в настоящее время по различным причинам не эксплуатируются.

Пески строительные

1. Турковское месторождение расположено в 3 км северо-восточнее р.п. Турки и 5 км северо-восточнее ж/д ст. Турки. Месторождение разведано в 1956 году. Полезная толща представлена среднечетвертичным аллювиальным кварцевым песком, светло-серым и серовато-белым, в основном тонкозернистым, мощностью 2,97 м (0,95-5,10). Вскрыша − почвенно-растительный слой и супесь мощностью 0,72 м (0,2-1,9 м). Пески пригодны для производства становых блоков марки − «25». Запасы по категории С1 составляют 180 тыс. м3 и могут быть увеличены за счёт доразведки площади, примыкающей с юго-запада к контуру подсчёта запасов. Месторождение не эксплуатируется.

2. Турковское I расположено в 2 км к востоку от п. Турки, на склоне горы Подрезенской. Месторождение разведано в 1971 г. институтом «Саратовоблколхозпроект». Полезная толща представлена флювиогляциальными четвертичными песками, тёмно-коричневыми, тёмно-серыми, кварцевыми мелкозернистыми пылеватыми. Залегание полезной толщи – пластовое. Мощность песка средняя по I подсчётному блоку 10,1 м по II − 6,5 м.

Пески пригодны для использования в качестве отолщителя при производстве обыкновенного кирпича. Запасы подсчитаны по категории B+C1 и составляют 338 тыс. м3. Пески ранее использовались Турковским кирпичным заводом. В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

### Поверхностные и подземные воды

В гидрографическом отношении территория Турковского МО целиком принадлежит к Донскому бассейну. Наиболее крупной рекой является р. Хопер, ограничивающая территорию сельского поселения на востоке. Западная часть муниципального образования дренируется р. Щербединой, являющейся правым притоком р. Хопер. В целом территория сельского поселения отличается среднеразвитой гидрографической сетью. Густота речной сети составляет 0,2 км/км2.

Реки муниципального образования имеют снеговое питание, поэтому наибольшая часть годового стока наблюдаемся в период весеннего половодья. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%. Годовое изменение уровня рек имеет аналогичный характер. Быстрый подъём уровня в период весеннего половодья сменяемся более медленным спадом, за которым наступает летняя, затем зимняя межень. Летняя межень в отдельные годы нарушается небольшими дождевыми паводками. Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом.

Наиболее многоводной рекой данной территории является р. Хопер, которая имеет широкую, хорошо разработанную долину. Ширина русла реки колеблется в пределах 50 м, хотя в некоторых участках образуются плёсы шириной до 20 м, глубина реки 0,2-10 м (в среднем 1,1-2,6 м). Уклон дна реки менее 1 м на 8-10 км, что обуславливает довольно медленное течение — 0,1-0,3 м/с. На всем протяжении река сильно меандрирует, образуя в пойме многочисленные озера и старицы. Заросшая кустарниковой растительностью пойма располагается, как правило, на левом берегу реки.

Долина реки Xопёр на всем протяжении имеет асимметричный характер. Правый склон ее крутой (13-20°) — плоские водоразделы в ряде мест подходят непосредственно к реке и образуют высокие (до 50-70 м) крутые уступы. Левый, наоборот, чрезвычайно пологий: широкая долина реки незаметно сливается с низким коренным берегом, полого возвышающимся в восточном и юго-восточном направлениях.

Дно реки песчаное, местами заиленное. Долина с умеренно-крутыми склонами, среднерасчленённая оврагами и балками, весьма живописна.

Вода в реке умеренно-жесткая, достаточно прозрачная. Используется для хозяйственного водоснабжения, орошения, рыболовства.

Озёра на рассматриваемой территории расположены в основном пойме р. Хопер. По своим размерам и глубине озёра небольшие.

Лесные массивы различной конфигурации и высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежающимися с открытыми пространствами, создают благоприятные условия рекреационного использования речной долины р. Хопер.

Более мелкая река сельского поселения - Щербедина, протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистое русло, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Питание реки Щербедина, отражающее особенности умеренно-континентального климата имеет преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Весной в долину поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. Весенний подъем воды в реках продолжается в среднем 12-15 дней. Половодье длиться 25 дней. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85% от годового. Летняя межень начинается в начале мая и обычно устойчива.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой, в цепочку озер. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной — половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Общими чертами для долин рек Хоперского бассейна являются асимметрия их склонов, извилистость русла, а также обращенность крутых склонов на восток, пологих — на запад.

Хопер и малые реки муниципального образования широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха.

При оценке ресурсов поверхностных вод и решении вопросов водоотбора из малых рек необходимо учитывать, что около половины поверхностного стока формируется за пределами территории сельского поселения.

Минимальный 30-дневный расход воды 95% обеспеченности такой реки как Щербедина составляет около 0,5-0,6 м3/с, что не позволяет рассматривать ее как возможный источник промышленного водоснабжения.

Река Хопер со среднегодовым минимальным расходом воды составляет около 3,4 м3/с. Допустимый водоотбор составляет 0,8 м3/с, что также не позволяет рассматривать р. Хопер как источник нового промышленного водоснабжения. Отбор воды из рек может быть использован ограниченно (не более 10%) для сельскохозяйственного водоснабжения, водопоя скота и орошения.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию территория муниципального образования принадлежит Сурско-Хоперскому артезианскому бассейну, Хоперскому гидрогеологическому району.

На территории района широко распространены воды различных водоносных горизонтов осадочного комплекса. К породам четвертичного возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами. Водовмещающие породы представлены песками, супесями с гравием и галькой мощностью от 2 до 20 м.

Верхние водоносные горизонты, не имеющие водоупорной кровли, подвержены загрязнению, малообильны и не имеют практического значения для водоснабжения. Частично их используют шахтными колодцами.

К верхним водоносным горизонтам относятся: верховодка, распространенная на глубине 0,5-3,5 м; воды аллювиального водоносного горизонта, распространённые по поймам рек на глубине 1-3 м; воды верхнечетвертичного комплекса, приуроченные к террасам рек на глубине не более 4 м.

Моренные отложения (четвертичные суглинки), слагающие водоразделы,  почти всюду безводны. Только в верховьях балок и оврагов имеется слабый водоносный горизонт, используемый населением путем каптажа шахтными колодцами.

Девонские и каменноугольные отложения содержат рассолы и сильно минерализованные воды. Водоносный горизонт юрских отложений малообилен, содержит обычно солёную воду.

Для водоснабжения населения используются воды водоносных горизонтов, приуроченных в основном к четвертичным и верхнемеловым отложениям. Пресные воды четвертичных отложений широко распространены в долинах рек Щербедины и Хопра.

Воды верхнемеловых отложений с минерализацией до 1,0 г/л. распространены повсеместно. Воды в основном пресные, с хорошими вкусовыми качествами. Мощность водоносных горизонтов от 12 до 40 м, глубина залегания верхнемеловых водоносных горизонтов от 20 до 140 м. Тип воды преимущественно гидрокарбонатный. Дебит скважин в среднем от 16 до 40 м3/сут.

Общие прогнозные ресурсы подземных вод весьма значительные, а городское поселение в целом благоприятно для развития гражданского строительства.

### Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, плоскостной смыв, русловая и боковая эрозия). В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин. Развитие и распространение этих форм рельефа по площади контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях.

На территории Турковского муниципального образования отмечаются следующие процессы и явления:

Плоскостной смыв, имеющий в пределах сельского поселения ограниченное распространение. В основном отмечается на склоновых землях с большой степенью распаханности (уклон 0,5-1%) и на поверхности надпойменных террас Щербедины.

Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления наблюдаются в долинных комплексах малых рек.

Боковая эрозия. Развивается вдоль русел и берегов рр. Хопер, Щербедина и других малых рек. Здесь же наблюдаются подмывы то правого, то левого берега, иногда обрушение береговых уступов. Боковой береговой эрозии способствуют и свойства пород, слагающих верхнюю часть геологического разреза, их лёгкая размокаемость и растворяемость.

Заболачивание. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в пойме р. Хопер. Участки подверженные заболачиванию характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими пойменные террасы р. Хопер.

### Почвенный покров

Однообразие рельефа, геологического строения и однородность климатических условий способствовали развитию в Турковском МО сравнительно немногочисленных подтипов почв.

Основной фон почвенного покрова сельского поселения составляют чернозёмы типичные сформировавшиеся на слабоволнистых водораздельных плато и водораздельных склонах по всей территории муниципального образования. Они эрозионно и геохимически устойчивы, обладают большой буферной способностью. Все эти почвы богаты гумусом и обладают высоким плодородием.

Сформированы данные почвы в подзоне лугово-злаково-разнотравной степи. Почвенный профиль у них аналогичен профилю выщелоченных черноземов, глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой.

Мощность гумусового горизонта среднемощных разновидностей типичного чернозема от 60 до 80 см. Характеризуются высоким содержанием гумуса от 6,6 до 8,8%. Почвы в основном тяжелого, а на выходах коренных пород легкого гранулометрического состава. Почвенный профиль у них глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой. Преобладают среднемощные среднегумусные и слабосмытые глинистые разновидности.

Основными почвообразующими породами являются покровные глины, делювиальные суглинки и глины, моренные и озёрно-ледниковые глинистые породы. На формирование основных подтипов почв на территории мугиципального образования оказывает влияние не только климат и географическое положение, но также рельеф и почвообразующие породы. В зависимости от характера рельефа черноземы, типичные подразделяются на:

- черноземы типичные, расположенные на межоовражных водоразделах, сложенных глинами и суглинками, на надпойменных террасах рр. Хопер, Щербедина;

- черноземы средней мощности и маломощные, расположенные на вершинах водоразделов, верхних частях выровненных пологих склонов;

- черноземы типичные различной степени смытости, расположенные на слабоволнистых пологих, покатых и крутых склонах.

В целом, все подтипы чернозёмов типичных пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

На отдельных участках территории (в основном на речных террасах и склонах водоразделов) имеются выходы легких пород — супесей и песков. На надпойменных террасах встречаются участки с пойменными луговыми почвами. В условиях высокого залегания грунтовых вод в пониженных участках пойм сформировались лугово-болотные перегнойные или иловатые почвы.

В долине р. Хопер встречаются небольшие участки аллювиально-дерновых почв. В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются, на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°), крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых (>45°), слабозадернованных и размытых днищах оврагов, а также по обрывистым берегам рек.

Эти почвы преимущественно не пригодны для использования в сельскохозяйственном производстве, возможен лишь ограниченный выпас по балкам. Чтобы прекратить рост оврагов необходимо строительство гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, закрепление берегов рек и водоемов, облесение действующих оврагов, сохранение лесокустарниковой растительности.

Участки с чернозёмными почвами все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущие продовольственные культуры — озимая и яровая пшеница, а из технических — сахарная свекла, картофель, подсолнечник. Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на покатых и крутых изрезанных склонах, по бровкам, склонам и днищам балок и оврагов, на холмах не пригодных к механизированной обработке.

В целом по бонитету почв городское поселение занимает ведущее место в Саратовской области, что является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера на территории муниципального образования.

### Естественная растительность и животный мир

Вся территория Турковского МО согласно схеме ландшафтного районирования Саратовской области находится в подзоне луговой степи лесостепной зоны.

На типичных чернозёмах сельского поселения характерное распространение получили луговые степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами, создавая ландшафт лесостепи.

Луговые степи характеризуются максимальной среди степей видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем. Господствующими растениями луговой степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, овсец пустынный, типчак, келерия тонкая или тонконог. Обильны также корневищные злаки и осоки: костры береговой и безостый, мятлик узколистный, пырей ползучий, осоки ранняя и приземистая. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: лабазника степного, клевера горного, земляники зелёной, девясила иволистного подмаренника настоящего, ястребинки, сон- травы, шалфея лугового колокольчика и др.

Незначительную роль в травостое луговых степей играют эфемеры (вероника весенняя, проломник северный) и эфемероиды (гусиный лук, гиацинник беловатый).

Слабо холмистый рельеф, плодородные чернозёмные почвы способствовали массовой распашке степей. В настоящее время на месте луговых степей созданы сельскохозяйственные ландшафты; природные комплексы сохранились лишь в поймах рек, оврагах и балках. На сохранившихся участках естественного травостоя преобладают пырей, типчак, мятлик узколистный, костер прибрежный, шалфей степной.

Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, оврагов, непригодных к распашке, вдоль оврагов и балок, речек, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные ассоциации превратились в более бедные группировки. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

Наиболее крупные участки лесов приурочены к долине р. Хопер, где произрастают пойменные леса. К балкам приурочены байрачные леса. В лесах преобладают насаждения дуба, ольхи и клёна. В составе насаждений встречаются осина, берёза, липа, тополь, ива, из хвойных − сосна. Из кустарников произрастает спирея, ракитник, степная вишня, бобовник − которые приурочены, в основном, к понижениям, склонам балок, оврагов и малым рекам.

Травяной покров содержит много степных и лесостепных элементов. В поймах рек и по берегам других водоемов значительно развита прибрежно- водная растительность, где кустарниковый ярус образуют различные виды ив. В травяном покрове доминируют тростник, рогозы узколистный и широколистный, различные виды осок и другие растения.

Все леса в муниципальном образовании относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

В последние годы большинство дубрав подвержено усыханию. Причинами являются атмосферные и почвенные засухи, понижение уровня грунтовых вод, высокие температуры воздуха в вегетационный период, листогрызущие вредители. Поэтому серьезной проблемой остается сохранение лесов, улучшение их состояния и увеличение площади зеленых насаждений в сельском поселении.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств муниципального образования является животный мир, имеющий относительно не высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением сельского поселения, своеобразием ландшафтных условий и невысокой мозаичностью ландшафтов. Тем не менее, на данной территории обитают как типичные представители фауны степи и лесостепи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах Хопра, Щербедины.

Основными представителями лугово-степных ценозов являются заяц русак, лиса, суслики; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полёвка.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел.

Среди пресмыкающихся наиболее многочисленна на данной территории прыткая ящерица. Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами. Среди копытных животных обычны кабаны, лоси, косули. Из хищников встречается волк, лиса, хорёк. Из пушных: куница лесная, горностай, ласка.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить норку американскую, бобра, ондатру, выхухоль. Из хищных птиц обычны лунь болотный, филин, сова.

Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории сельского поселения, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении природных ресурсов муниципального образования.

### Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Турковского муниципального образования располагается на Донской равнине в подзоне луговой степи лесостепной зоны (южная лесостепь).

Поверхность территории представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую денудационную равнину позднеплейстоценового возраста в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Лесостепная зона в пределах сельского поселения характеризуется распространением луговых степей на типичных чернозёмах с участками небольших лесных массивов в поймах рек.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого- геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования рассматриваемая территория приурочена к Щербединскому ландшафту Карай-Хоперского ландшафтного района.

Щербединский ландшафт охватывает практически всю территорию муниципального образования за исключением долин малых рек. Абсолютные высоты в ландшафте от 120 м в долинах до 190 м на водоразделах реки Щербедина. Для ландшафта характерны плоские и слабонаклонные равнины, осложненные грядами и останцами, а также очень пологие склоны (1- 3°). Придолинные склоны имеют уклоны 3-5°, иногда более 5°.

В почвенном покрове господствуют черноземы типичные среднегумусные среднемощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На придолинных склонах почвы слабо- и среднесмытые.

Интразональный ландшафтный район долин малых рек включает долины рек Хопер, Щербедина. Абсолютные высоты в данном районе составляют 118-160 м. Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также болотные суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах рек развиты аллювиальные насыщенные среднегумусные среднемощные почвы. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные тяжелосуглинистые почвы. На второй надпойменной террасе распространены черноземы типичные остаточно- луговатые среднегумусные среднемощные. В низовьях р. Щербедина аллювиальные и луговые почвы встречаются в комплексе с солонцами (10-25%). В долине Хопра есть участки, сложенные песками, которые подвержены процессам дефляции.

### Природно-экологический каркас Турковское МО.

К основе природно-экологического каркаса Турковского муниципального образования, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, водоемов и водотоков, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и на возвышенных участках междуречий малых рек;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли.

Структура природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы, главным образом, выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно на данные элементы природно- экологического каркаса возложена функция поддержания экологического баланса территории. Линейные элементы выполняют функцию «связи» вещественно-энергетическими потоками площадных элементов — «ядер» каркаса. Тем не менее, геометрические параметры элементов каркаса играют второстепенную роль при определении их функциональной принадлежности. Необходимо учитывать целый комплекс факторов, в частности, положение в ландшафтной структуре территории. Количественно-качественные параметры площадных и линейных элементов каркаса зависят от природных условий и степени антропогенной преобразованности.

Своеобразие природных условий муниципального образования и уровень их антропогенной трансформации показывают, что в настоящее время, к площадным элементам могут быть отнесены крупные лесные массивы (пойменные), акватории крупных рек, имеющиеся значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей, пойменных лугов.

Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек, стариц, водотоков и вытянутые вдоль склонов речных террас, сохранившиеся участки естественной растительности, полевые и противоэрозионные лесополосы с прилегающими участками естественного разнотравья.

Крупные лесные массивы расположены, в основном, в долине р. Хопер. Именно эта река образует главную ось природно-экологического каркаса района. Отметим, что река Хопер является элементом регионального каркаса и сочетает экологическую функцию экологического коридора (для регионального каркаса) и ядра (для районного) каркаса.

Вместе с основной осью природно-экологического каркаса, на территории сельского поселения существуют вспомогательная ось — р. Щербедина. Долинные комплексы этих рек заняты большей частью кустарниковой и древесно-кустарниковой растительностью. В целом, природный комплекс речных долин по сравнению с относительно распаханными междуречьями имеет достаточно высокий природный потенциал.

Наряду с крупными осевыми, осевыми-ядерными элементами природно- экологического каркаса в муниципальном образовании имеются линейные элементы, представленные искусственными древесными насаждениями в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос. Мелкими площадными элементами в структуре природно-экологического каркаса являются небольшие пятна естественной растительности, сохранившейся, как правило, в небольших оврагах, балках, на границах хозяйств, в неудобьях.

Учитывая сложившуюся обстановку, в структуре природно-экологического каркаса отметим важные особенности — природно-экологический каркас сельского поселения состоит, преимущественно, из элементов, представленных природными комплексами низкой сохранности.

В настоящий момент наиболее ценными лесными массивами являются пойменные дубравы, ветлянники и ольшанники р. Хопер.

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, являются луговые и богато-разнотравно- ковыльные степи на типичных и выщелоченных чернозёмах, которые ныне повсеместно распаханы. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах рек, крупных балках и оврагах. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ. Однако относительно высокая степень развития овражно-балочной сети данной территории позволяет сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективны, с точки зрения, сохранности естественных фитоценозов и перспективы их восстановления овраги и балки, расположенные вблизи административных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных, малопродуктивных землях. Восстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет демонстрирует их значительный природный потенциал. Однако высокая степень раздробленности, малая плотность, незначительная площадь данных степных участков свидетельствует о необходимости, на их основе проектировать дальнейшее развитие природно-экологического каркаса.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов.

Однако экологическое состояние некоторых водотоков следует признать неудовлетворительным, прежде всего, это связано с отсутствием централизованной канализации в населенных пунктах, а также в животноводческих комплексах. Это резко ухудшает экологическое состояние водотоков и их значение в структуре природно-экологического каркаса сельского поселения. В отдельных случаях, вместо положительного экологического эффекта характерного для аквальных и супераквальных природных комплексов, происходят негативные процессы, существенно влияющие на функционирование природно-экологического каркаса.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы муниципального образования имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи. Особо охраняемые природные территории выполняют роль стабилизаторов природопользования. В настоящее время ООПТ являются наиболее действенным механизмом по поддержанию и формированию природно-экологического каркаса. Ныне на территории сельского поселения не создано ни одной ООПТ. Природоохранная политика в муниципальном образовании требует кардинального пересмотра приоритетов.

Первоочередной природоохранной задачей в сельском поселении является создание разноуровневой сети ООПТ, которая позволит позитивно влиять на экологическую ситуацию в муниципальном образовании, а также решать вопросы сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. В этой связи в стратегическом планировании природоохранной системы сельского поселения необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и на первом этапе зарезервировать их под создание ООПТ. Такими особо ценными природными территориями в Турковском МО, прежде всего, являются отдельные фрагменты долины р. Хопер, имеющие высокую природоохранную значимость и незначительную степень антропогенной трансформации геосистем.

Общие выводы. Риски природного и техногенного характера.

- Большая часть территории Турковского муниципального образования по своим геологическим и геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых оврагами и балками.

- Городское поселение, в силу геологического строения территории, располагает скудными запасами полезных ископаемых. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории муниципального образования имеют пески и кирпичные глины, являющиеся одним из важных строительных материалов.

Подземные воды, как один из видов полезных ископаемых, на данной территории изучены недостаточно. Однако по запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод территория сельского поселения оценивается как благоприятная для развития строительства.

- Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают. При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к западу, северу и востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области муниципальное образование относится к умеренно-засушливому району, тёплому району.

Ресурсы тепла на территории МО достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам территория может быть отнесена к ограниченно благоприятной.

4. Собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут обеспечить лишь потребление воды в сельской местности на хозяйственно-питьевые цели и орошение небольших локальных участков на местном стоке только при условии аккумуляции воду в прудах и водохранилищах.

Гидрологические условия муниципального образования  характеризуется как благоприятные. Пресные подземные воды водоносных горизонтов пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения приурочены, преимущественно, к четвертичным и верхнемеловым отложениям.

5. Доминирующие в почвенном покрове чернозёмы типичные и их разновидности высокоплодородны и по бонитету занимают одно из ведущих мест в Саратовской области, что, в свою очередь, является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера.

6. На территории МО отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища луговой степи и поймы Щербедина. В настоящее время луговые степи сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесные растительные сообщества распределены по данной территории неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены к долинному комплексу р. Хопер. Все леса на территории муниципального образования относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

7. Под действием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого- геоморфологических) структур, на территории МО сформировалось два ландшафтных района, отличающиеся между собой литолого-морфологической дифференциацией.

Специфические особенности ландшафтов существенно конкретизируют планирование рационального и экологически сбалансированного природопользования.

8. Активная хозяйственная деятельность на территории МО обуславливает развитие процессов природно-антропогенного характера связанного с проявлением линейной эрозии, образованием оврагов.

9. Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность муниципального образования, определяет соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса их функциональную целостность.

Природно-экологический каркас данной территории не позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории из-за отсутствия широкого набора стабилизирующих элементов.

## Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов.

### Воспроизводство, миграция, этнический состав, половозрастная структура

По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения Турковского муниципального образования составляла 6140 человек. Городское поселение в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

Динамика численности населения города за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

Таблица 2.1.1.

Динамика численности населения

Турковского муниципального образования, чел.

| Годы | 1989 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Турки | 7385 | 7100 | 6824 | 6791 | 6746 | 6127 | 6106 |
| д. Чапаевка | 114 | 98 | 61 | 46 | 33 | 33 | 34 |
| Турковское МО | 7499 | 7198 | 6885 | 6837 | 6779 | 6160 | 6140 |

Рисунок 2.1.1.

Динамика численности населения Турковского муниципального образования

Таблица 2.1.2.

Этнический состав Турковского муниципального образования на 2012 г.

| Народ | Количество, чел. |
| --- | --- |
| Русские | 5770 |
| Украинцы | 69 |
| Цыгане | 68 |
| Армяне | 56 |
| Татары | 28 |
| Молдаване | 17 |
| Азербайджанцы | 14 |
| Лезгины | 13 |
| Белорусы | 10 |
| Чеченцы | 9 |
| Немцы | 8 |
| Грузины | 3 |
| Казахи | 3 |
| Чуваши | 2 |
| Таджики | 2 |
| Узбеки | 1 |
| Другие | 67 |

Население городского поселения многонациональное, но резко преобладает русское население.

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут русские и украинцы — славянское православное население, армяне — христиане-грегориане, казахи и татары — тюркское мусульманское население.

Численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 3419 человек (55,7% от общей численности), старше трудоспособного 1786 человек (29,1%), моложе трудоспособного – 935 человек (15,2%).

В соответствии с материалами статистического управления Турковского муниципального образования, по состоянию на 01.01.2012 г. 45,2% от общей численности постоянного населения – мужчины (2273 человек), 54,8% – женщины (3367 человек).

Таблица 2.1.3.

Возрастная структура населения Турковского муниципального образования на 01.01. 2012 г., %

| Возрастные группы | Всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети | 15,2 | 7,7 | 7,5 |
| Трудоспособный возраст | 55,7 | 28,3 | 27,4 |
| Старше трудоспособного | 29,1 | 9,2 | 19,9 |

В муниципальном образовании категория населения  «старше трудоспособного возраста» превышает категорию «дети» из-за низкой рождаемости. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 2 ребенка, что соответствует доле детей порядка 24—25%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 26—28%. Отсюда следует, что городское поселение по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

### 2.2.Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 г.г.

Прогнозирование численности населения городского поселения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения муниципального образования, Турковского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение городского поселения, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в муниципальном образовании на начало 2012 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в городском поселении и районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Таблица 2.2.1.

Прогноз численности населения населенных пунктов Турковского муниципального образования, оптимистический сценарий

|  | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Турки | 6106 | 6500 | 7031 |
| д. Чапаевка | 34 | 50 | 75 |
| Турковское МО | 6140 | 6550 | 7106 |

Численность населения будет расти благодаря улучшающимся показателям естественного движения в сторону положительного прироста и положительному миграционному сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей муниципального образования ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Таблица 5.2.2.

Прогноз численности населения Турковского муниципального образования,

оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 года | 183 | 197 | 210 |
| От 3-х до 5 лет | 182 | 196 | 210 |
| От 6 до 7 лет | 124 | 143 | 158 |
| От 8 до 15 лет | 446 | 468 | 505 |
| От 16 до 17 лет | 127 | 172 | 190 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 1669 | 1790 | 1993 |
| От 18 до 55 лет женщины | 1623 | 1742 | 1927 |
| 56 лет и старше женщины | 1224 | 1249 | 1280 |
| 61 год и старше мужчины | 562 | 593 | 633 |
| Всего | 6140 | 6550 | 7106 |

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения муниципального образования. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2012 по 2032 год снизится удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 15,2% до 15,0%. В то же время абсолютное число детей за указанный период возрастет примерно на 115 человек.

Таблица 5.2.3.

Прогноз возрастной структуры населения Турковского муниципального образования,оптимистический сценарий

| Возрастные категории | 2012 г. |  | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 935 | 15,2 | 1004 | 15,1 | 1083 | 15,2 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 3419 | 55,7 | 3704 | 56,8 | 4110 | 57,8 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 1786 | 29,1 | 1842 | 28,1 | 1919 | 27 |
| Всего | 6140 | 100 | 6550 | 100 | 7106 | 100 |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала городского поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

### 2.3.Концептуальные подходы и основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в муниципальном образовании была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления в вопросах демографической политики. Важно развитие р.п. Турки как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит регрессивный характер (с преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в пенсионном возрасте). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения муниципального образования.

Этнический состав населения городского поселения разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в муниципальном районе  в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала городского поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных,  региональных и местных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Турковского муниципального образования должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 года».

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

В городском поселении, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 года и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Здоровый ребенок»;

«Дети-сироты»;

«Дети-инвалиды»;

«Одаренные дети»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Вакцинопрофилактика»;

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

«Сахарный диабет»;

«Анти-ВИЧ/СПИД»;

«Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»;

«Онкология»;

«Развитие психиатрической помощи населению области»;

«Профилактика и лечение наркологических расстройств»;

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

### 2.4.Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на  01.01.2012 г. население Турковского муниципального образования в трудоспособном возрасте составляло 3419 человек.

Таблица 2.4.1.

Динамика трудовых ресурсов Турковского муниципального образования

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Человек | 3849 | 3786 | 3533 | 3419 |

Численность занятых в 2012  г. составляла 2130 человек или 62% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. По отраслям экономики, работающие в организациях распределялись следующим образом (см. рисунок 2.4.1.).

Рисунок 2.4.1.

Распределение занятого населения по отраслям экономики Турковского муниципального образования (%)

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой, и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения городского поселения в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 2.4.2.

Прогноз численности трудоспособного населения Турковского муниципального образования, оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| От 16 до 17 лет | 127 | 172 | 190 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 1669 | 1770 | 1970 |
| От 18 до 55 лет женщины | 1623 | 1722 | 1907 |
| Всего | 3419 | 3664 | 4067 |
| В % к 2012 году | 100 | 107,2 | 118,9 |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте в муниципальном образовании за предстоящий двадцатилетний период увеличится примерно на 648 человек или на 18,9%.

Однако необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения от 16 до 19 лет. В тоже время в городском поселении к 2032 г. увеличится доля лиц в возрасте от 45 до 59 лет, то есть произойдет постарение трудовых ресурсов.

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения позитивно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на дальнейшем их воспроизводстве.

### 2.5.Основные направления в развитии труда и занятости населения

Турковское муниципальное образование обладает высоким трудовым потенциалом и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития городского поселения, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы муниципального образования (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области»;

- «Основные направления развития промышленности в Саратовской области»;

- «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области»;

- «Социальное развитие села»;

- «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области»;

- «Развитие образования».

### 2.6.Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации городского поселения были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

Демографический анализ Турковского муниципального образования

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| р.п. Турки является районным центром | Наличие половой диспропорции (муж. – 45,2%, жен. – 54,8%) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (55,7%) | Высокий удельный вес пожилого населения (29,1%) |
|  | Высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (15,2%) |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасным является низкий уровень рождаемости, который на перспективу может отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития муниципального образования, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса.

Для оценки потребности городского поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 6550 человек, на расчетный срок – 7106 человек.

## 3. Социально-экономическая база развития муниципального образования

### 3.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития Турковского муниципального образования

### 3.1.1. Экономическая база развития сельского поселения

Хозяйственный комплекс Турковского муниципального образования сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и исторического освоения территории.

Рабочий поселок Турки - центр слаборазвитого региона аграрного типа.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в городском поселении является только сельское хозяйство. Лесное хозяйство также имеет определенную базу для развития.

- вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — не является основным в хозяйственном комплексе муниципального образования, в основном выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса городского поселения, и значительно уступает им по стоимости произведенной продукции.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики муниципального образования.

- Экономика Турковского муниципального образования за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

Неблагоприятные условия развития промышленности в городском поселении, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги. В настоящее время рост объёмов промышленного производства обусловлен доминирующей ролью предприятий пищевой промышленности.

### 3.1.2.Промышленность.

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Турковского муниципального образования и представлена в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья. Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации. Кроме того, среди факторов, сдерживающих наращивание выпуска промышленной продукции необходимо указать повышение тарифов на энергоносители, рост цен на сырье и материалы, а также высокий уровень износа основных фондов.

ЗАО «Турковский элеватор» находится по адресу: р.п. Турки,  ул. Элеваторная, д. 23 и специализируется на хранении зерна. Кадровая численность предприятия на 01.01.2010 г. составляла 91 чел., на 01.01.2011 г. составляла 85 чел., на 01.01.2012 г. составила 82 чел., увеличение количества сотрудников не планируется. Расширение территории предприятия и увеличение производственной мощности не планируется.

ООО «Виктория - Л» расположено по адресу: р.п. Турки, ул. Ленина, д. 133 и специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов. Кадровая численность предприятия на протяжении последних 5 лет составляет 30 человек и увеличение количества сотрудников не планируется. Объем валовой продукции на 01.01.2013 г. составил 8547 тыс. руб. Расширение территории предприятия и увеличение производственной мощности не планируется.

МУП «Редакция газеты «Пульс» находится по адресу: р.п. Турки, Революционная, д. 13 и специализируется на производстве газет и бланков. Кадровая численность предприятия на 01.01.2013 г. составляла 11 чел., увеличение количества сотрудников не планируется. Объем валовой продукции на 01.01.2013 г. составил 329 тыс. руб. Расширение территории предприятия и увеличение производственной мощности не планируется.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Турковского муниципального образования позволяет сделать следующие выводы.

  - За годы советской модели хозяйствования здесь сложился территориально-производственный комплекс, включающий предприятия агропромышленной специализации.

  - Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

  - дефицит квалифицированных кадров;

  - устаревшая технико-технологическая база;

  - быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.

  - для промышленного производства характерен низкий уровень использования производственных мощностей.

  - Отличительной особенностью промышленности городского поселения является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

### 3.1.3. Основные направления развития промышленности Турковского муниципального образования

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Турковского муниципальном образовании, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- Программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу;

- Основные направления развития промышленности в Саратовской области;

- Областная целевая программа «Энергоэффективность Саратовской области»;

- Схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 году на дальнесрочную перспективу;

- Программы социально-экономического развития муниципального образования Турковского района.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Стратегическая цель промышленной политики городского поселения видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

1. Развитие традиционных для муниципального образования производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

2. Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой промышленности, в промышленности строительных материалов. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Турковской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

3. Создание сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

4. Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

### 3.1.4.Аграрный сектор экономики Турковского муниципального образования

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса Турковского муниципального образования.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей городского поселения составляет 6954 га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 75%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 57,3% сельхозугодий. Относительно скромное место — 15% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Таблица 3.1.4.1

Структура сельскохозяйственных угодий муниципального образования

(по данным сельскохозяйственной переписи на 01.10.2012 г.)

|  | с/х угодья, всего | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | сенокосы | пастбища | многолетние насаждения | прочие |
| га | 6954 | 3984 | 317 | 726,1 | 2,5 | 1924,4 |
| % | 100 | 57,3 | 4,6 | 10,4 | - | 27,7 |

Природные условия Турковского муниципального образования благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области поселений по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур

Таблица 3.1.4.2.

Структура посевных площадей муниципального образования,

все категории хозяйств

|  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | га | - | - | - | 120 | 180 | 260 |
| Технические | га | - | - | - | 270 | 200 | 240 |
| Картофель, овощи и бахчевые | га | 1200 | 699 | 795 | 800 | 805 | 814 |
| Кормовые | га | - | - | - | - | - | - |

В структуре растениеводства Турковского муниципального образования, как и Саратовской области в целом, лидирующие позиции занимает зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет мощное зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье.

- Доминирующее положение в посевных площадях под зерновыми занимают озимые культуры, которые представлены рожью. При этом площадь под ними резко колеблется по годам. Столь резкие перепады объясняются климатической неустойчивостью и гибелью озимых в отдельные годы.

Таблица 3.1.4.3.

Структура посевных площадей зерновых культур муниципального образования, га

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | 120 | 180 | 260 |
| в том числе: |  |  |  |
| Озимые | 120 | 180 | 260 |
| - пшеница | - | - | - |
| - рожь | 120 | 180 | 260 |
| Яровые | - | - | - |
| - пшеница | - | - | - |
| - ячмень | - | - | - |

Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур городского поселения занимает озимая рожь. На ее долю приходится основная часть посевов зерновых и валового их сбора.

Таблица 3.1.4.4.

Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в муниципальном образовании, по всем категориям хозяйств, 2011 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых: | 260 | 2229 | 8,6 |
| - озимая пшеница | - | - | - |
| - озимая рожь | 260 | 2229 | 8,6 |
| Всего яровых: | - | - | - |
| - яровая пшеница | - | - | - |
| - яровой ячмень | - | - | - |

Для многих хозяйств городского поселения характерно фактически монокультурное производство зерновых. Слабая диверсификация структуры зерновых делает их уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и обеспечивает преимущества узкой специализации.

Технические культуры занимают высокий удельный вес в структуре посевных площадей муниципального образования.

Таблица 3.1.4.5.

Посевная площадь и валовой сбор технических культур в

муниципальном образовании

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, га | 270 | 200 | 240 |
| Валовый сбор, тыс. ц | 2997 | 860 | 2184 |

Характерен узкий видовой спектр возделывания технических культур. Они представлены только группой масличных культур, а именно, подсолнечником.

Таблица 3.1.4.5.

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника в  муниципальном образовании

| Год | Посевная площадь, га | Валовой сбор, ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 270 | 2997 | 11,1 |
| 2010 | 200 | 860 | 4,3 |
| 2011 | 240 | 2184 | 9,1 |

Несмотря на сравнительно низкую урожайность подсолнечника в городском поселении, эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Турковского муниципального образования в целом незначительна.

Таблица 3.1.4.6.

Основные показатели возделывания картофеля и овощей в  муниципальном образовании, 2011 г. (все категории хозяйств)

|  | Посевные площади, га | Валовой сбор, ц | Урожайность ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Овощи открытого типа | 25 | 4600 | 184 |
| Бахчевые | - | - | - |
| Картофель | 153 | 23256 | 152 |

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры. В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

По стоимости произведенной продукции животноводство в городском поселении немного уступает растениеводству, но играет весьма важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство. Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения.

Таблица 3.1.4.7.

Динамика поголовья скота в муниципальном образовании, голов

(все категории хозяйств)

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 325 | 401 | 342 | 340 |
| в том числе — коровы | 207 | 199 | 177 | 175 |
| Свиньи | 877 | 963 | 789 | 789 |
| Овцы и козы | 245 | 246 | 149 | 145 |
| Птица | 9803 | 8234 | 9145 | 9145 |
| Лошади | 22 | 26 | 22 | 22 |

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось уменьшением объема производства большинства видов животноводческой продукции.

Таблица 3.1.4.8.

Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции  муниципального образования, все категории хозяйств

| Годы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мясо, в у.в., ц | 45 | 36 | 37 | 35 | 32 | 23 |
| - молоко, ц | 348 | 389 | 399 | 401 | - | - |
| - яйца, млн. шт. | - | - | - | - | - | - |

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью большинства видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

### 3.1.3. Основные направления развития промышленности Турковского  муниципального образования

Основной профиль Турковского муниципального образования определяется как аграрный, и сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Основные возможности для развития сельского хозяйства городского поселения следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в муниципальном образовании перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в городском поселении;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности.

Последний пункт является особенно важным для предприятий городского поселения, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (финансы, основные фонды).

Основная цель развития агропромышленного комплекса городского поселения в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал муниципального образования, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей поселения и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие агропромышленного комплекса должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Турковского муниципального образования способно стать прибыльным и развивающимся.

### Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития

### 3.2.1.Современное состояние

Являясь административным центром, р.п. Турки исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания прилегающего района, а также центра повседневного обслуживания жителей рабочего поселка и частично сельских жителей прилегающих населённых пунктов.

Культурно-бытовое обслуживание рабочего поселка представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения, что особенно касается учреждений коммунального обслуживания. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания невысоко.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

Детские дошкольные образовательные учреждения

По данным Управления общего образования администрации Турковского муниципального района в р.п. Турки функционируют пять дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

Совокупная мощность дошкольных учреждений рабочего поселка составляет 205 мест. При этом посещали их на 01.01.2013 г. - 239 детей. Если рассматривать наполняемость детских дошкольных учреждений с точки зрения их совокупной мощности, то прослеживается превышение числа детей над количеством мест в дошкольных учреждениях: по усредненным данным на 100 детей приходится 86 мест в детском дошкольном учреждении.

Таблица 3.2.1.1.

Основные показатели функционирования дошкольных образовательных

учреждений

| № | Наименование детских садов | Адрес | Кол-во мест |  | Здание специальное или приспособленное | Процент износа здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га | Количество кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад № 1 «Березка» | р.п. Турки, ул.Подгорная, д. 69 | 45 | 56 | приспособленное | 100 | 2492 | 0,33 | 8 |
| 2 | Детский сад №2 «Малышка» | р.п. Турки, ул.Свердлова, д. 16 | 45 | 53 | приспособленное | 44 | 822 | 0,2 | 8 |
| 3 | Детский сад № 3 «Колокольчик» | р.п. Турки, ул.Советская, д. 55 | 55 | 70 | приспособленное | 44 | 1536,8 | 0,56 | 10 |
| 4 | Детский сад № 4 «Звездочка» | р.п. Турки, ул. Механизаторов, д. 1 | 60 | 60 | приспособленное | 44 | 3146,1 | 0,54 | 11 |

Как видно из таблицы территориально наполненность дошкольных учреждений весьма различна. Основные фонды зданий и сооружений находятся в аварийном и удовлетворительном состояниях и требуют капитального ремонта, модернизации и реконструкции.

Школьные общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных учреждений Турковского муниципального образования представлена двумя дневными общеобразовательными учреждениями, расположенными в р.п. Турки.

Численность учащихся дневных учреждений общего образования на начало 2013 года составила 583 человека. Совокупная мощность общеобразовательных школ рассчитана на обучение 1320 учеников. Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка 44%. Вместе с тем, загруженность средних школ, применительно к отдельным учреждениям муниципального образования различна.

Таблица 3.2.1.2.

Основные показатели функционирования общеобразовательных учреждений

| № | Наименование школ | Адрес | Кол-во мест |  | Здание специальное или приспособленное | Процент износа | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, м2 | Количество кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «СОШ р.п. Турки» | р.п. Турки, ул. Свердлова, д. 5 | 1000 | 380 | специальное | 40 | 21130 | 2,01 | 39 |
| 2 | МОУ «СОШ р.п. Турки» | р.п. Турки, ул. У. Громовой, д. 1а | 320 | 203 | специальное | 4 | 26408 | 3,24 | 22 |

Система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям Турковского муниципального образования. Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных учреждений находятся в хорошем и удовлетворительном состояниях.

Учреждения дополнительного образования

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В каждой школе существуют кружки рисования и творчества, вокала, краеведения и т.д.

Таблица 3.2.1.3.

Внешкольные образовательные учреждения

| Наименование, адрес | Число мест | Наименование кружков |  | Количество кадров | Дата постройки, год Износ объекта (%) | Площадь участка, м2 Строи тельный объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профиль | Количество посещений в день |  |  |  |
| МОУ ДОД «Дом детского творчества», р.п. Турки, ул. У. Громовой, д. 1 | 412 | 1. Художественно-эстетический 2. Культурологический 3. Туристско-краеведческий 4. Социально-педагогический 5. Физкультурно-спортивный | 100 | 14 | 1912 84 | 334,3 3800 |
| МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», р.п. Турки, ул. У. Громовой, д. 1 | 391 | 1. Футбол 2. Волейбол 3. Легкая атлетика 4. Самбо | 60 | 13 | 1968 40 | 432,7 2298,4 |

Для поддержки привлекательности данных заведений необходимо тематически расширить предоставляемые услуги, тем самым увеличить охват различных категорий населения. Материальное состояние данных учреждений усугубляет ситуацию, так как все они требуют проведения текущих ремонтов и улучшения их материально-технической базы для увеличения постоянного охвата детей дополнительным образованием.

Учреждения среднего специального образования

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №69» расположено по адресу: р.п. Турки, ул. Гагарина, д. 32 и осуществляет подготовку специалистов по профессиям:

- «Мастер сельскохозяйственного производства»;

- «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;

- «Автомеханик»;

- «Мастер по обработке цифровой информации».

В настоящее время в училище трудится 56 человек из них 9 преподавателей, 10 мастеров производственного обучения. Наряду с подготовкой квалифицированных рабочих, коллектив училища успешно решает задачи воспитания. Так работают творческие студии, кружок декоративно-прикладного искусства, кружок компьютерной грамотности, спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису.

Учреждения здравоохранения

По данным Управления здравоохранения Турковского муниципального района система здравоохранения Турковского муниципального образования представлена центральной районной больницей.

В системе здравоохранения сельского поселения по данным на начало 2012 г. работало 145 медицинских работников. Важно отметить, что обеспеченность медицинскими кадрами в сельском поселении значительно выше, чем принятые в стране соответствующие социальные нормативы – 155 медицинских работника на 10 000 жителей.

Совокупная мощность учреждений здравоохранения в настоящее  время составляет 250 мест. Территориально все населенные пункты Турковского муниципального образования обеспечены учреждениями здравоохранения.

Таблица 3.2.1.4.

Основные показатели функционирования учреждений здравоохранения

| Наименование учреждения, адрес | Число мест |  | Здание специальное или приспособленное | Процент износа здания | Строительный объем, м3 | Мед. персонал чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по норме | фактически |  |  |  |  |
| МУЗ «Турковская ЦРБ», р.п. Турки, ул. Больничная, д. 80 | 250 | 250 | специальное | 100 | 4291 | 145 |

Самым крупным учреждением здравоохранения является МУЗ «Турковская центральная районная больница» общей мощностью 250 мест. Общее количество медицинского персонала - 145 человек, из них 18 врачей, 78 средние медицинские работники и 49 младший медицинский персонал. Станция скорой помощи оснащена медицинским оборудованием на 100%, укомплектована четырьмя  автомобилями.

Культурно-просветительные учреждения

Сфера культуры Турковского муниципального образования, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы сельского поселения в большой степени определяется нахождением в его составе районного центра.  Особенности административного положения, безусловно, отразились на ряде абсолютных показателей и уровне развития отдельных видов культурной инфраструктуры Турковского муниципального образования. Сеть его учреждений культуры представлена: районным Домом культуры, Домом досуга, двумя библиотеками и музеем.

Территориально все населенные пункты сельского поселения обеспечены учреждениями культуры, при этом существуют значительные различия в их загруженности.

Таблица 3.2.1.5.

Основные показатели функционирования учреждений культуры

| Наименование, адрес | Число мест | Наименование кружков |  | Количество кадров | Дата постройки, год Износ объекта (%) | Площадь участка, га Строи тельный объем здания, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профиль | Количество занимающихся, чел. |  |  |  |
| Районный Дом культуры, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 1а | 300 | 1. Ансамбль народного танца «Вдохновение» 2. Акробатический кружок «Виктория» 3. Кружок изобразительного искусства «Палитра» 4. Кружок «Глиняная игрушка» 5. Кружок эстрадных миниатюр «Затейники» 6. Кружок эстрадного вокального пения «Мелодия» 7. Фольклорный ансамбль «Родничок» 8. Кружок эстрадного танца «Иллюзия» 9. Кружок детского творчества «Звездочки» 10. Хореографический ансамбль «Жемчужинка» 11. Вокальный ансамбль «Апрель» 12. Спортивный кружок «Легион» 13. Клуб выходного дня «Веселая минутка» 14. Клуб «Надежда» 15. Любительское объединение прикладного искусства «Цветик-семицветик» 16. Клуб авторской песни «Акорд» 17. Вокальный ансамбль «Элегия» 18. Ансамбль народных инструментов «Лебеда» 19. Ансамбль народной песни «Омут» 20. Кружок духовной музыки «Святой источник» 21. Народный хор «Богородцы» 22. Театр-студия «Премьера» 23. Клуб для людей пенсионного возраста «Истоки народной мудрости» 23. Фитнес-клуб «Парадокс» 24. Клуб «Цветовод» | 54 15 15 12 15 13 10 22 15 14 7 25 15 20 13 13 6 15 5 8 27 10 17 13 11 | 52 | 1996 37 | 0,17 14875 |
| Дом досуга, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 124/1 | 150 |  |  | 5 | 1968 100 | 0,039 2536 |
| Краеведческий музей, р.п. Турки, ул. Мира, д. 58 | 40 |  |  | 3 | 1953 100 | 0,03 1270 |

Таблица 3.2.1.6.

Основные показатели функционирования библиотек

| Наименование учреждения | Библиотечный фонд | Количество посещений | Численность всех кадров | Общая площадь здания или занимаемого помещения м2 | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РМУК «ЦМЦБ» | 42536 | 31300 | 21 | 310 | 100 |
| Детская библиотека | 29168 | 15092 | 3 | 140 | 100 |

Работа домов культуры Турковского муниципального образования ведется по нескольким направлениям, одно из которых развитие творческих любительских объединений, культурно-досуговых мероприятий, театральных кружков и  кружков народного промысла. Творческие коллективы в РДК проводят массовые мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы, 8 Марта и прочие. Тем не менее, для привлечения населения и увеличения посещаемости данных учреждений необходима оптимизация деятельности, привлечение финансовых протоков для обновления библиотечных фондов и  улучшение технического оснащения учреждений культуры  с целью увеличения охвата разных категорий населения сельского поселения.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Уровень заработной платы и условия труда в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов.

Для повышения духовно-эстетического образования жителей Турковского муниципального образования и улучшения качества жизни необходимо оптимизировать деятельность отрасли путем совершенствования организационных и материальных условий ее функционирования. Также необходимо разнообразить предоставляемые учреждениями культуры услуги с целью расширения сети повседневных и периодических услуг. Необходима поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры.

Спортивные учреждения

Сфера физической культуры и спорта в Турковском  муниципальном образовании представлена шестью спортивными залами, двумя спортивными площадками и стадионом. Охвачены объектами физкультуры и спорта школьники и подростки всего сельского поселения, так как при всех общеобразовательных учреждениям имеются спортзалы и открытые спортивные площадки. Единственная неохваченная категория граждан - это трудящиеся в организациях и на предприятиях.

Таблица 3.2.1.7.

Основные показатели функционирования спортивных сооружений

| № | Наименование спортивного сооружения | Адрес | В чьем ведении находится | Размер участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. Свердлова | МОУ «СОШ» | 24х12 |
| 2 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. У. Громовой | МОУ «ООШ» | 18х9 |
| 3 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. Гагарина | ПУ-69 | 18х9 |
| 4 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. У. Громовой | МОУ ДОД «ДЮСШ» | 18х9 |
| 5 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. Больничная | ГУЗ ЦРБ | 18х9 |
| 6 | Спортивный зал | р.п. Турки, ул. Ленина | МУК ТРДК | 24х11 |
| 7 | Спортивная площадка | р.п. Турки, ул. Свердлова | МОУ «СОШ» | 18х9 |
| 8 | Спортивная площадка | р.п. Турки, ул. Ленина | Парк | 18х9 |
| 9 | стадион | р.п. Турки, ул. У. Громовой | МОУ «ООШ» | 100х60 |

Учреждения общественного питания и торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в сельском поселении представлены предприятиями повседневного и частью периодического обслуживания. Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в два раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании.

Таблица 3.2.1.8.

Перечень объектов торговли и общественного питания

| № | Наименование и местонахождение объекта | В чьем ведении находится | Качественное состояние | Специализация предприятия | Торговая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универмаг «Гроздь», р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | Райпо | удовлетворит. | универсальный | 969 |
| 2 | Магазин, р.п. Турки, ул. Больничная, д. 57 | Райпо | удовлетворит. | продуктовый | 54,6 |
| 3 | Магазин «Продукты», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 156 | ИП Туркина Л.С. | удовлетворит. | продуктовый | 22 |
| 4 | Магазин «Теремок», р.п. Турки, ул. Громовой, д. 7а | ИП Консетова Н.А. | удовлетворит. | продуктовый | 12 |
| 5 | Магазин «Орион», р.п. Турки, ул. Свердлова, д. 6а | ИП Семеночкина Н.И. | удовлетворит. | продуктовый | 33 |
| 6 | Магазин «Грал», р.п. Турки, ул. Свердлова, д. 6а | ИП Семеночкина Н.И. | удовлетворит. | промышленный | 20 |
| 7 | Магазин «Вега», р.п. Турки, ул. Элеваторная, д. 27 | ИП Лебедев С.У. | хорошее | автозапчасти | 27 |
| 8 | Магазин «Строймаркет», р.п. Турки, ул. Элеваторная, д. 27 | ИП Лебедев С.У. | хорошее | стройматериалы | 42 |
| 9 | Магазин «Автозапчасти», р.п. Турки, ул. Мира, д. 22 | ИП Лебедев С.У. | хорошее | автозапчасти | 26 |
| 10 | Магазин «Комплимент», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 141/2 | ИП Князева О.В. | удовлетворит. | промышленный | 40 |
| 11 | Магазин «Кристалл», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 17 | ИП Хамзатов О.Х. | удовлетворит. | продуктовый | 44 |
| 12 | Магазин «Рубин», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 139 | ИП Хамзатов О.Х. | удовлетворит. | промышленный | 122 |
| 13 | Магазин «Светлана», р.п. Турки, ул. Больничная, д. 57в | ИП Хамзатов О.Х. | удовлетворит. | продуктовый | 11 |
| 14 | Магазин «Забота», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 122 | ИП Хамзатов О.Х. | удовлетворит. | промышленный | 57 |
| 15 | Магазин «Стройматериалы», р.п. Турки, Элеваторная, д. 23б | ИП Воробьев С.А. | удовлетворит. | стройматериалы | 27,5 |
| 16 | Магазин «Автозапчасти», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 11 | ИП Бударин С.А. | удовлетворит. | автозапчасти | 26,3 |
| 17 | Магазин «Визит», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 10а | ИП Цихесашвили Н.М. | хорошее | продуктовый | 62 |
| 18 | Магазин «Мечта», р.п. Турки, ул. Советская, д. 88 | ИП Курбан-Алиева Л.А. | удовлетворит. | продуктовый | 46,2 |
| 19 | Магазин «Удача-Л», р.п. Турки, ул. Советская, д. 39а | ИП Курбан-Алиева Л.А. | хорошее | продуктовый | 25 |
| 20 | Магазин «Надежда», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 141 | ИП Гусынская А.П. | удовлетворит. | продуктовый | 32 |
| 21 | Магазин «Наташа», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 139 | ИП Сырбу Т.Е. | удовлетворит. | продуктовый | 40 |
| 22 | Магазин «Автозапчасти», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 124а/4 | ИП Киреев В.С. | хорошее | автозапчасти | 20 |
| 23 | Магазин «Обои», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 122в | ИП Киреев В.С. | хорошее | обои | 28 |
| 24 | Магазин «Люкс», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 139 | ИП Борисова Т.Н. | удовлетворит. | бытовая химия | 30 |
| 25 | Магазин «Мария», р.п. Турки, ул. Больничная, д. 35 | ИП Адамян П.А. | удовлетворит. | продуктовый | 30 |
| 26 | Магазин «Водолей», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 118 | ИП Адамян П.А. | удовлетворит. | мясо | 51 |
| 27 | Магазин «Виктория», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 60а | ИП Егоров А.А. | хорошее | продуктовый | 26,2 |
| 28 | Магазин «Мечта», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 141б | ИП Клочков С.Д. | удовлетворит. | продуктовый | 32 |
| 29 | Магазин «Стройматериалы», р.п. Турки, ул. Мира, д. 46 | ИП Сивохин С.Н. | хорошее | стройматериалы | 52,5 |
| 30 | Магазин «Изумруд», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 116а | ИП Голубев С.И. | удовлетворит. | стройматериалы | 18 |
| 31 | Магазин «Радуга», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 116 | ИП Трепловская Н.И. | удовлетворит. | продуктовый | 30 |
| 32 | Магазин «Янтарь», р.п. Турки, ул. Первомайская, д. 18а | ИП Стригунова З.Н. | хорошее | ветеринарный | 21 |
| 33 | Магазин «Валентина», р.п. Турки, ул. Советская, д. 24 | ИП Бакаушина Л.В. | удовлетворит. | продуктовый | 22 |
| 34 | Магазин «Успех», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 114/2 | ИП Черменская Н.В. | удовлетворит. | продуктовый | 20,4 |
| 35 | Магазин «777», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 19в | ИП Черменская Н.В. | хорошее | продуктовый | 47 |
| 36 | Магазин «Ритуал», р.п. Турки, ул. Мира, д. 116а | ИП Черменская Н.В. | удовлетворит. | ритуальные принадлежности | 12 |
| 37 | Магазин «Мебель», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 122а/1 | ИП Грязева А.Н. | удовлетворит. | мебельный | 115 |
| 38 | Магазин «Гигабайт», р.п. Турки, ул. Мира, д. 37а | ИП Ильин Р.А. | удовлетворит. | оргтехника | 45 |
| 39 | Магазин «Мираж», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 49а | ИП Широкова С.Д. | удовлетворит. | продуктовый | 18 |
| 40 | Магазин «Русь», р.п. Турки, ул. Мира, д. 48 | ИП Грачева Л.Н. | удовлетворит. | бытовая техника, стройматериалы | 71 |
| 41 | Магазин «Отделочные материалы», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 118 | ИП Грачева Л.Н. | удовлетворит. | обои, бытовая техника | 68 |
| 42 | Магазин «Фортуна», р.п. Турки, ул. К. Маркса, д. 55а | ИП Малышев Д.С. | хорошее | продуктовый | 23,8 |
| 43 | Магазин «Вояж», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 40а | ИП Молдованов А.М. | удовлетворит. | продуктовый | 12 |
| 44 | Магазин «Талисман», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 23а | ИП Иванова Л.А. | удовлетворит. | продуктовый | 19,3 |
| 45 | Магазин «Золотая рыбка», р.п. Турки, ул. Мира, д. 52 | ИП Папкин А.В. | удовлетворит. | рыболовные товары | 12 |
| 46 | Магазин «Автозапчасти», р.п. Турки, ул. Вокзальная, д. 2 | ИП Оськин А.Н. | удовлетворит. | автозапчасти | 20 |
| 47 | Магазин «Новый век», р.п. Турки, ул. мира, д. 50 | ИП Дмитриева Н.В. | удовлетворит. | сложная бытовая техника | 44 |
| 48 | Магазин «Жемчужина», р.п. Турки, ул. Мира, д. 50 | ИП Калачева Л.С. | хорошее | детская одежда, игрушки | 80 |
| 49 | Магазин «У Светланы», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 58а | ИП Максимова С.А. | хорошее | продуктовый | 28,8 |
| 50 | Магазин «Мясная лавка», р.п. Турки, ул. железнодорожная, д. 25 | ИП Костина Т.А. | хорошее | мясо | 15 |
| 51 | Магазин «Каравай», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 114/1 | ООО «Виктория-Л» | удовлетворит. | продуктовый | 13 |
| 52 | Магазин «Магнит», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 133/1 | ЗАО «Тандер» | удовлетворит. | продуктовый | 200 |
| 53 | Магазин «Природа», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 126а | ИП Скогорева О.В. | хорошее | цветы | 20 |
| 54 | Аптека «Примула», р.п. Турки, ул. Мира, д. 54 | ООО «Дана Примула» | удовлетворит. | лекарства | 26,6 |
| 55 | Аптечный киоск, р.п. Турки, ул. Больничная, д. 80 | ООО «Дана Примула» | удовлетворит. | лекарства | 16,6 |
| 56 | Аптечный пункт, р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | ЗАО «Аптека 150» | удовлетворит. | лекарства | 24,1 |
| 57 | Аптечный пункт, р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | ЗАО «Аптека 150» | хорошее | лекарства | 29,6 |
| 58 | Аптека, р.п. Турки, ул. Больничная, д. 57б | ЗАО «Аптека 150» | хорошее | лекарства | 26 |
| 59 | Аптека, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 10а | ООО «Сириус М» | хорошее | лекарства | 43,3 |
| 60 | Магазин «Ритуал», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 2 | ИП Москаленко Д.В. | удовлетворит. | ритуальные принадлежности | 20 |
| 61 | Магазин «Сельхоззапчасти», р.п. Турки, ул. Железнодорожная, д. 2 | ООО «Русь 2001» | удовлетворит. | запчасти к с/х машинам | 13 |
| 62 | Магазин «Ивушка», р.п. Турки, ул. Мира, д. 39 | ООО «Русь 2001» | хорошее | продуктовый | 37,6 |
| 63 | Магазин «Бриз», р.п. Турки, ул. Советская, д. 60 | ИП Голякова Л.А. | хорошее | продуктовый | 18,2 |
| 64 | Магазин «Алмаз», р.п. Турки, ул. Элеваторная, д. 24а | ООО «Алмаз» | хорошее | продуктовый | 16 |
| 65 | Магазин «Золотой век», р.п. Турки, ул. Мира, д. 40 | ИП Мерзикян Г.Р. | хорошее | хозтовары | 86,5 |
| 66 | Магазин «Гроздь», р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | ООО «Центр реструктуризации» | хорошее | продуктовый | 220 |
| 67 | Магазин «Строймаркет», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 114/1 | ООО «Миг» | удовлетворит. | стройматериалы | 30 |
| 68 | Магазин «Московская ярмарка», р.п. Турки, ул. ,Ленина д. 122 | ИП Асланов Э.Г. | удовлетворит. | промышленный | 305 |
| 69 | Магазин «Вертикаль», р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | ИП Еланский А.Е. | удовлетворит. | промышленный | 25 |
| 70 | Магазин «Сказочный мир», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 122 | ИП Храмов О.В. | удовлетворит. | детские товары | 30 |
| 71 | Магазин, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 133/2 | ИП Пучкова И.П. | хорошее | промышленный | 50 |
| 72 | Магазин «Санги стиль», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 122 | ООО «Санги стиль» | удовлетворит. | бытовая химия | 36 |
| 73 | Кафе «Вечер», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 133 | ООО «Виктория-Л» | удовлетворит. | общественное питание | - |
| 74 | Кафе «Березка, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 114 | - | удовлетворит. | общественное питание | - |
| 75 | Кафе «Подсолнух», р.п. Турки, ул. Ленина, д. 120 | Райпо | удовлетворит. | общественное питание | - |

Таблица 3.2.1.9.

Перечень бытовых учреждений

| № | Наименование и место расположения объекта | Правовой статус | Количество рабочих мест | Качественное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парикмахерская, р.п. Турки, ул. Советская, д. 21 | ИП Романова А.А. | 1 | удовлетворительное |
| 2 | Парикмахерская, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 118 | ИП Кротова Т.В. | 1 | удовлетворительное |
| 3 | Парикмахерская, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 118 | ИП Акитонова М.Н. | 1 | удовлетворительное |
| 4 | Фотоателье, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 132 | ИП Кургатов М.Н. | 1 | удовлетворительное |
| 5 | Парикмахерская, р.п. Турки, ул. Ленина, д. 132 | ИП Бобылева И.Н. | 1 | удовлетворительное |
| 6 | Парикмахерская, р.п. Турки, в здании крытого рынка | ИП Бочкарева Н.И. | 1 | удовлетворительное |

Пожарные депо

Пожарная часть №61 с тремя машинами (р.п. Турки, ул. Ленина, д. 62)

Объекты религии и культа

Таблица 3.2.1.10.

Перечень объектов религии и культа

| № | Наименование | Местонахождение | Площадь помещения, м2 | Дата постройки | Количество учащихся в воскресной школе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Храм Иконы Казанской Божией Матери (зимний) | р.п. Турки, ул. Советская, д. 34 | 623,6 | 1900 | 18 детей, 8 взрослых |
| 2 | Храм Иконы Казанской Божией Матери (лето) | р.п. Турки, ул. Советская, д. 37а | 207,5 | 2005 |  |
| 3 | Часовня в честь Иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» | р.п. Турки, северо-западнее дома №2 по ул. Молодежная | 34 | 2010 |  |

### 3.2.2.Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития Турковского муниципального образования.

Значение р.п. Турки как районного центра обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования внутрипоселкового сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

Формирование и насыщение общественной застройки должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации. Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение. Эта цель может быть достигнута за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

На перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития муниципального образования характеризуется ростом преимущественно качественных показателей. Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Развитие объектов обслуживания предусматривается на свободных территориях. В Турковском муниципальном образовании предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1,4 га, водного стадиона площадью 1,3 га, бани вместимостью 45 человек, гостиницы на 15 человек, жилых зданий (индивидуальных и блоковых) общим объемом 57450 м3.

## 4.Архитектурно-планировочная организация территории

### 4.1. Планировочная структура территории

Территория в пределах границ Турковского муниципального образования составляет 9254 га.

В настоящее время границы населённых пунктов, входящих в состав Турковского муниципального образования, точно не определены и нуждаются в уточнении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Таблица 4.1.1.

Некоторые показатели территории и населения Турковского муниципального образованияна 01.01.2012 г.

| Населенные пункты | Площадь территории, га | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| р.п. Турки | 900 | 6106 |
| д. Чапаевка | 104 | 34 |
| Итого в границах населённых пунктов | 1004 | 6140 |
| Вне границ населённых пунктов | 8250 |  |
| Территория Турковское МО | 9254 |  |
| Плотность населения |  | 66,3 чел./км2 |

Основой планировочного каркаса Турковского муниципального образования выступает главный планировочный узел – р.п. Турки  и планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси — важнейшие транспортные магистрали, речные долины.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории Турковского МО является река Хопер. Эта река сыграла важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории. Вблизи нее сформировались р.п. Турки и д. Чапаевка, оба населенных пункта Турковского МО. Другие ландшафтно-планировочные оси - р. Бол. Рысь и р. Щербедина. Река Щербедина является также естественной природной границей между Турковским МО и Чернавским МО, а река Хопер – между Турковским МО и Аркадакским районом.

В структуре Турковское МО можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

1. Автодорога  регионального значения дорога Аркадак – Турки. Планировочная ось в пределах Турковское МО проходит по территории административного центра р.п. Турки и обеспечивает транспортные связи с областным центром г. Саратов, обеспечивает внешние связи с населёнными пунктами Турковского муниципального района и смежных муниципальных районов. Таким образом, посредством планировочной оси первого порядка планировочная структура Турковское МО соединяется с каркасом транспортно-планировочной структуры более высоких иерархических рангов.

Особое значение в формировании планировочной структуры МО принадлежит автодорогам местного и межмуниципального значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура Турковское МО соединяется с каркасом одноимённых структур соседних муниципальных образований, смежных районов, и обеспечиваются транспортные связи с населёнными пунктами в границах Турковского МО.

Планировочные оси второго порядка:

- Турки - Лунино , Турки - Перевесинка, Турки - Шепелевка, А/п к п. Чапаевка  от а/д Аркадак - Турки — автодороги регионального и местного значения. Обеспечивают связь населённых пунктов Турковское МО и Турковского МР с районным центром р.п. Турки.

Наличие на территории Турковское МО транспортных планировочных осей второго порядка обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения, очередностью хозяйственного освоения территории и географическим расположением главного планировочного узла – р.п. Турки. Планировочные элементы сформировали на территории Турковское МО планировочный каркас, имеющий моноцентрический характер. Главный планировочный узел расположен на пересечении планировочных осей первого и второго порядка, лучи планировочных осей второго порядка также ориентированы на главный планировочный узел.

Главный планировочный узел сформировался в р.п. Турки. Населенный пункт является административным центром района и одноимённого муниципального образования. Учреждения р.п. Турки обеспечивают полный комплекс повседневного и периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах для населения районного центра, муниципального образования и района в целом.

Планировочное зонирование Турковского муниципального образования состоит из трех частей:

- Заселенная часть территории в границах населённых пунктов является зоной активного селитебного освоения. Здесь фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты промышленности, транспорта и аграрно-промышленного комплекса.

- Основной по площади сельскохозяйственной территорией является большая часть муниципального образования в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства.

- Часть территории занята землями государственного лесного фонда.

Настоящим проектом проводится комплексный многофакторный анализ территории и даются предложения по территориальному развитию для населённых пунктов – р.п. Турки и д. Чапаевка.

Планировочная структура населенного пункта рабочего поселка Турки

сформировалась под влиянием его расположения на автотранспортных планировочных осях оси первого и второго порядка и двух ландшафтных осях – р. Хопер и р. Бол. Рысь.

Наличие оврагов и балок оказало влияние на формирование территории населенного пункта, разделив его на несколько селитебных зон. Застройка имеет разреженный характер и живописные очертания.

Планировочными осями рабочего поселка являются ул. Ленина, Советская, Больничная, Железнодорожная. Учреждения социально-культурного и бытового обслуживания населения расположены преимущественно в центре по ул.Ленина, ул.Мира, ул.Советской. Часть учреждений культуры и бытового обслуживания рассредоточена по территории всего населенного пункта. Производственные и коммунально-складские объекты расположены преимущественно на южной окраине города.

Основные особенности сложившейся планировочной структуры р.п. Турки:

- В пределах рассчетного срока в границах населенного пунка имеется достаточное количество территорий для размещения селитебных зон;

- На перспективу территориальное развитие в целях размещения селибных зон органичено сложными инженерно-геологическими условиями ( большое количество баклок и оврагов), а также естественными природными границами (государственный лесной фонд, р. Хопер и р. Бол. Рысь);

- Наличие достаточного количества территорий для развития действующих объектов коммунально-складского, промышленного и сельскохозяйственного назначения как в пределах рассчетного срока, так и на перспективу.

Планировочная структура населенного пункта деревни Чапаевка линейная.

Селитебная зона населенного пункта представлена усадебной застройкой вдоль одной улицы. Социально-культурный центр в деревне отсутствует.

Основные особенности сложившейся планировочной структуры д. Чапаевка:

- Наличие в границах населённого пункта  свободных от застройки территорий для размещения зон жилищного строительства

- Наличие значительных территорий для размещения производственной зоны.

### 4.2.Земельный фонд

Учёт земельного фонда муниципального образования ведётся Турковским отделением Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» применительно к территории всего Турковского района. В соответствии с данными, предоставленными администрацией Турковского МО, площадь муниципального образования составляет 9254 га.

Данные Турковского отделения Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» о наличии, использовании земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям представлены в таблицах 4.2.1. и 4.2.2.

Таблица 4.2.1.

Характеристика земель по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой застройки, всего | 405,1 | 4,378 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - многоэтажной | 5,5 | 0,059 |
|  | - индивидуальной | 399,6 | 4,318 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 12,4 | 0,134 |
| 3 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 178,5 | 1,929 |
| 4 | Земли общего пользования | 508,8 | 5,498 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего | 1,8 | 0,019 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 4,5 | 0,049 |
|  | из них занятые: |  |  |
|  | - предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством | 0,2 | 0,002 |
|  | - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 0,1 | 0,001 |
|  | - огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 2 | 0,022 |
|  | - личными подсобными хозяйствами и для других целей | 2,2 | 0,024 |
| 7 | Особо охраняемые территории (городские леса) | - | - |
| 8 | Земли под водными объектами | 70 | 0,756 |
| 9 | Земли под военными и иными режимными объектами | 340 | 3,674 |
| 10 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 7732,9 | 83,563 |
|  | Итого | 9254 | 100,0 |

Таблица 4.2.2.

Структура земель по угодьям

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, всего | 6594 | 71,26 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - пашня | 3984 | 43,05 |
|  | - многолетние насаждения | 2,5 | 0,03 |
|  | -сенокосы | 317 | 3,43 |
|  | - пастбища | 726,1 | 7,85 |
| 2 | Лесные земли, покрытые лесом | 1146 | 12,38 |
| 3 | Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 35 | 0,38 |
|  | из них защитного назначения | 19 | 0,21 |
| 4 | Под водой | 70 | 0,76 |
| 5 | Земли застройки, всего | 596 | 6,44 |
|  | В том числе занятые промышленными сооружениями | 60,5 | 0,65 |
| 6 | Под дорогами | 150 | 1,62 |
| 7 | Болота | 5 | 0,05 |
| 8 | Прочие земли | 658 | 7,11 |
|  | Итого | 9254 | 100,0 |

Площади зон, предоставленные администрацией Турковского МР , отличаются от данных, полученных при обмере чертежа, таким образом корректно сравнить данные не представляется возможным.

На территории Турковского МО существует некоторое количество необрабатываемой сельскохозяйственной земли, на территории населенных пунктов муниципального образования в основном в промышленных и коммунально-складских зонах также имеется значительное количество неиспользуемых или не рационально используемых земельных участков.

Настоящим проектом внесены предложения по выполнению комплекса мероприятий по утверждению изменения границ земель населённых пунктов на территории Турковского МО.

В расчетный срок и за пределами расчетного срока основные изменения в составе земельного фонда произойдут за счет включаемых земель в границы населенных пунктов. Проектом генерального плана допускается поэтапное изменение границ населенных пунктов по мере необходимости освоения территорий.

### 4.3.Функциональное зонирование.

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Турковского МО и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории выявлено семь основных типов функциональных зон:

- селитебные зоны;

- производственные зоны;

- зоны транспортной и инженерной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- сельскохозяйственные зоны;

- рекреационные зоны;

- акватории водных объектов.

Площади зон посчитаны по графической информации.

Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Площадь селитебной  зоны в пределах границ населенных пунктов включает в себя жилую и общественно-деловую подзоны.

Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны населённых пунктов муниципального образования и включает в себя территории, занятые жилой застройкой.

По уровню благоустройства, этажности застройки возможно выделить следующие зоны в границах  населенных пунктов:

Зона индивидуальной жилой застройки, представленная в основном территорией, застроенной индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В данную зону входят также и земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и находящиеся в процессе освоения в границах населённых пунктов р.п. Турки и д. Чапаевка.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, представленна территорией, застроенной малоэтажными жилыми домами секционного типа без приусадебных участков в границах рабочего поселка Турки.

Жилая застройка населённых пунктов муниципального образования характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Общественно-деловая подзона включает в себя территории занятые учреждениями здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, торговли и т.п. в границах р.п. Турки и представлена зонами:

- Административно-делового назначения;

- Культурно-досугового назначения;

- Учебно-образовательного назначения;

- Здравоохранения;

- Культового назначения;

- Спортивного назначения;

- Торгово-бытового назначения.

Площадь селитебной зоны 405,1 га или 4,38 % территории Турковского МО.

Производственная зона выделена:

в пределах сформировавшихся объектов промышленного и сельскохозяйственного производства и коммунально-складских зон на территории населённых пунктов;

за границами населённых пунктов на территории МО, где они представлены объектами сельскохозяйственного и промышленного производства.

В производственной зоне настоящим проектом выявлено значительно количество нерационально используемых или неиспользуемых земель.

Площадь всех производственных территорий составляет 71,3 га, или 0,77 % от всей территории муниципального образования.

Зона специального назначения выделена:

- в пределах территорий для утилизации производственных и бытовых отходов, вне границ населенных пунктов;

- в пределах территорий, занятых кладбищами;

- в пределах зеленых насаждений специального назначения.

Территории для утилизации производственных и бытовых отходов представлены свалками.

Полигон ТБО Турковского МО площадью 6,25 га расположен в  0,6 км  от жилой застройки.

Санитарно-защитная зона от полигона ТБО составляет 1000 м. Жилая застройка р.п. Турки, частично расположена в санитарно-защитной зоне полигона, что является нарушением требований СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территории для размещения объектов захоронения биологических отходов представлены скотомогильниками.

По сведениям, предоставленным администрацией Турковского муниципального района, на территории Турковское МО располагается 2 скотомогильника:

- Скотомогильник в 1,1 км южнее р.п. Турки;

- Скотомогильник в 1,3 км южнее р.п. Турки.

По данным администрации на территории МО располагается 1 кладбище размером 5,5 га в 100 м от жилой застройки р.п. Турки. Проектом предполагается расширение кладбища в северном направлении на 2 га.

В настоящее время на территории населенных пунктов озелененние специального назначения составляет 19 га. Настоящим проектом предлагается увеличение зоны озеленения специального назначения в пределах санитано-защитных зон существующих и планируемых производственных объектов. Площадь озеленения специального назначения к рассчетному сроку в границах населенных пунктов р.п. Турки и д. Чапаевка – 35 га.

Сельскохозяйственная зона включает в себя большую часть территории Турковское МО. На её долю приходится 5800 га или 62,7 % площади муниципального образования.

К ней отнесены зоны зоны сельскохозяйственного назначения вне границ населённых пунктов территории Турковского МО, используемые преимущественно под пашни.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища.

Дальнейшее развитие зоны не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель.

Рекреационная зона представлена подзоной земель Государственного лесного фонда и зоной зеленых насаждений общего пользования. Территория ГЛФ занимает площадь 1533 га. Зона зеленых насаждений общего пользования занимает 2,8  га, к рассчетному сроку планируется увеличить ее до 35 га.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- внешний транспорт занимает площадь 100,3 га;

-транспорт и инженерная инфраструктура населенных пунктов, занимает площадь 51,5 га.

Общая площадь зоны -  151,8 га или 1,64 % территории МО.

Акватория водных объектов занимает площадь 146,3 га, что составляет 1,58 % территории МО.

Прочие территории включают в себя в основном неудобъя,  пустыри, нарушенные территории и занимают в сумме 747,3 га, или 8,07% территории МО.

Анализ использования земель в границах Турковского муниципального образования показал, что основным территориальным резервом для развития жилищного строительства, промышленности, коммунальных и транспортных предприятий в расчетный срок и за его пределами будут служить неиспользуемые и неэффективно используемые земли населенных пунктов.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности Турковского муниципального образования в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

### 4.4.Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд муниципального образования, в основном, представлен участками индивидуальной усадебной застройки, а также блокированной и 2-3 этажной секционной застройкой в р.п. Турки.

По данным на 1.01.12 г. общая площадь жилищного фонда в Турковское МО составляет 361 тыс. кв. м.

По данным, предоставленным администрацией Турковского муниципального района, на териитории Турковское МО находятся 2 жилых дома, подлежащий капитальному ремонту:

- Р.п. Турки, ул. Радищева, 2

- Р.п. Турки, ул. Железнодорожная, 11.

Средний показатель современной жилищной обеспеченности составляет 58,8  м²/чел., что значительно выше среднего по Саратовской области.

### 4.5.Земельные участки и объекты федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты федерального значения на территории муниципального образования:

- Участок железнодорожной дороги Летяжевка – Турки железнодорожной линии Аркадак-Турки.

Таблица 4.5.1.

Объекты  федерального значения на территории

Турковского МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение федерального казначейства по Турковскому району по Саратовской области | р.п. Турки, ул. Советская |
| 2 | Управление социальной поддержки населения Турковского района | р.п. Турки, ул. Ленина, 126 |
| 3 | ОСП Ртищевский почтамт УФПС Саратовской области филиала Почта России | р.п. Турки, ул. Революционная |
| 4 | Централизованная бухгалтерия ОМС | р.п. Турки, ул. Первомайская, 29 |
| 5 | ГУ Центр занятости населения Турковского района | р.п. Турки, ул. Первомайская, 29 |
| 6 | Турковский районный военкомат | р.п. Турки, ул. Ветеринарная |
| 7 | Дополнительный офис Ртищевского отделения Сбербанка России | р.п. Турки |
| 8 | Турковский районный отдел судебных приставов Управления федеральной службы судебных приставов по Саратовской области | р.п. Турки, ул. Элеваторная |
| 9 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Турковском районе | р.п. Турки, ул. Ленина, 126 |
| 10 | Турковский отдел УФРФ по Саратовской области | р.п. Турки, ул. Элеваторная |
| 11 | Турковский страховой отдел филиала ООО «Росгосстрах Поволжье по Саратовской области» | р.п. Турки |
| 12 | Турковский отдел филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Саратовской области | р.п. Турки, ул. Советская |
| 13 | Аркадакский лесхоз Турковское лесничество | р.п. Турки, ул. Советская |
| 14 | ОГУ Турковская районная станция по борьбе с болезнями животных | р.п. Турки, ул. Ветеринарная, 18а |
| 15 | ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 61 пожарная часть. | р.п. Турки, ул. Ленина, 62 |
| 16 | ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения Турковского района | р.п. Турки, ул. 40 лет Победы, 3а |

Земельные участки регионального значения на территории муниципального образования представлены:

- Турки - Лунино – Марьино;

- Турки - Перевесинка – Макарово;

- Турки – Шепелевка;

- А/п к д. Чапаевка от а/д Аркадак - Турки;

- Земельные участки объектов газоснабжения;

- Земельные участки под опорами линий электропередач и трансформаторными подстанциями.

Таблица 4.5.2.

Объекты  регионального значения на территории

Турковское МО

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Турковский районный суд | р.п. Турки, Советская |
| 2 | Мировой судья | р.п. Турки, Советская |
| 3 | Территориальная избирательная комиссия. ООО «Турковская зерновая компания» | р.п. Турки, ул. Революционная, 13 |
| 4 | Турковский линейно-технический участок ОАО «Волгателеком» Саратовский филиал | р.п. Турки, ул. Пионерская |
| 5 | ГС (к) ОУ для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии «Специальная коррекционная школа-интернат VIII вида» (не действующая) | р.п. Турки, ул. Калинина |
| 6 | Участок ООО «Саратовская газовая компания» по Турковскому району | р.п. Турки, ул. Железнодорожная |
| 7 | Территориальный межрайонный отдел № 3 управления Роснедвижимости по Саратовской области. | р.п. Турки, ул. Революционная |
| 8 | ОАО «Волжская МРК» филиал «Прихопёрские электросети» Турковский РЭС | р.п. Турки, ул. Элеваторная |
| 9 | МУП «Турковское АТП» | р.п. Турки, ул. 40 лет Победы, 7 |
| 10 | Филиал-трест «Ртищевомежрайгаз» Турковский участок | р.п. Турки |
| 11 | ОВД по Турковскому району | р.п. Турки, ул. Железнодорожная |

Земельные участки и объекты местного значения на территории муниципального образования представлены объектами, находящимися в собственности Турковского муниципального района и Турковского МО:

- земельные участки объектов водоснабжения,

- земельные участки объектов теплоснабжения.

Таблица 4.5.3.

Объекты, являющиеся собственностью Турковского муниципального района и Турковского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация Турковского муниципального образования. | р.п. Турки, ул. Советская, 26 |
|  | Администрация Турковского муниципального района | р.п. Турки, ул. Советская, 26 |
|  | Дом досуга | р.п. Турки, ул. Ленина |
|  | Турковский музей краеведения | р.п. Турки, ул. Мира |
|  | МДОУ Детский сад №1 «Березка» | р.п. Турки, ул. Подгорная, 69 |
|  | МДОУ Детский сад №2 «Малышка» | р.п. Турки, ул. Свердлова, 16 |
|  | МДОУ Детский сад №3 «Колокольчик» | р.п. Турки, ул. Советская, 55 |
|  | МДОУ Детский сад №4 «Звёздочка» | р.п. Турки, ул. Механизаторов, 1 |
|  | РМУК «Турковская межпоселенческая центральная библиотека» | р.п. Турки, ул. Советская, 32 |
|  | Управление образования Турковского муниципального района | р.п. Турки, ул. Советская, 36 |
|  | Детская юношеская спортивная школа | р.п. Турки, Советская |
|  | Районный дворец культуры | р.п. Турки, ул. Ленина, 1а |
|  | МУП ЖКХ Турковского района | р.п. Турки, ул. Заводская, 38 |
|  | Управление сельского хозяйства Турковского муниципального района | р.п. Турки, ул. Советская |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | р.п. Турки, Свердлова, 5 |
|  | МУП «Редакция газеты «Пульс» | р.п. Турки, ул. Революционная, 13 |
|  | МОУ «Основная общеобразовательная школа». Дом творчества юных | р.п. Турки, ул.Громовой, 1а |
|  | Центральная детская библиотека | р.п. Турки, ул. Советская |
|  | ММУ Турковская центральная районная больница | р.п. Турки, ул. Больничная, 80 |
|  | ГОУ начального профессионального образования «ПУ № 69» | р.п. Турки, ул. Гагарина, 32 |
|  | Стадион | р.п. Турки, ул. Громовой |
|  | Общее кладбище | р.п. Турки |
|  | Полигон ТБО | р.п. Турки |
|  | Водозаборные сооружения | р.п. Турки |

## 5.Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Турковского муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории Турковского муниципального образования, так и на смежных территориях. В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, находятся в стадии смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана новые коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон Турковское МО в расчетный срок.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны р. Хопер (200м), р. Бол. Рысь (50м), р. Щербедина (100м) и малых рек и прудов (50 м) в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос устанавливаются равными 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

На территории Турковского муниципального образования расположено несколько памятников истории и культуры разного статуса и типологической принадлежности.

Была принята следующая типология памятников истории и культуры Турковского МО:

- исторические (мемориальные комплексы и памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д.);

- археологические — выявленные объекты, представляющие историческую, научную, художественную, или иную культурную ценность.

По данным, предоставленным отделом археологии Комитета по охране культурного наследия Саратовской области, на территории Турковское МО находятся 1 выявленный объект археологического наследия (см. таблицу 5.1.)

Таблица 5.1.

Выявленные объекты , представляющие историческую, научную, художественную, или иную культурную ценность.

Приказ министерства культуры Саратовской области №01-05/189 от 25.06.2007г.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поселение Ильинка-1 могильник Калининск-1 (3 насыпи) | Эпоха бронзы (предположительно II тыс. до н.э.) | с. Ильинка Турковского района; 1,5 км к юго-востоку от села, на пойменном возвышении левого берега р. Щербедина, по обеим сторонам промоины, площадь 3,65 га | Пастбище и промоина |

Границы территорий объектов историко-культурного наследия отображены на «Карте современного использования и границ зон с особыми условиями использования территорий Турковского муниципального образования» и «Карте результатов анализа комплексного развития территорий Турковского МО» в соответствии со списками, размещенными на сайте Правительства Саратовской области в разделе Комитета по охране культурного наследия области, и данными, предоставленными отделом археологии Комитета по охране культурного наследия Саратовской области.

## 6. Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Турковского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

## 6.1. Железнодорожный транспорт

Территория Турковского муниципального образования обслуживается Юго-Восточной железной дорогой.

К р.п. Турки подходит однопутная тупиковая железнодорожная линия Летяжевка – Турки. В настоящее время пассажирского сообщения по ней нет. На станции Турки осуществляется только грузовая работа.

Общая протяженность железнодорожной линии на территории Турковского МО составляет 10 км. На перспективу развитие железнодорожной линии не предполагается.

## 6.2. Автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Турковского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования   регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основной автодорогой на территории поселения является региональная дорога Аркадак - Турки. Дорога обеспечивает связь Турковского МО с областным центром г. Саратовом и смежными поселениями.

Прочие дороги регионального значения обеспечивают связь между населенными пунктами в пределах Турковского района.

Все дороги имеют усовершенствованное покрытие.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Турковского МО, приведены в таблице 1.

Таблица 6.2.1.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональные автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аркадак - Турки | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 2 | Турки - Лунино - Марьино | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 3 | Турки - Перевесинка - Макарово | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 10 | 6,6 | IV |
| 4 | Турки - Шепелевка | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  | 10 | 7,0 | IV |
| Итого региональных дорог |  | 17,3 | 17,3 | 17,3 |  |  |  |  |  |
| Местные автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А/п к п. Чапаевка от а/д Аркадак - Турки | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  | 10 | 6,0 | IV |
| Итого местных дорог |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |
| Всего дорог |  | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории поселения на автодорогах регионального значения находится 2 автодорожных моста.

Основные параметры и техническое состояние мостов приведены в таблице 2.

Помимо региональных в р.п. Турки находится муниципальный мост по ул. Больничной.

Таблица 6.2.2.

Мостовые сооружения

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да»+» нет»-») | Длина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мост через ручей Безымянный у р.п. Турки на км 29+280 автодороги Аркадак - Турки | 2001+ | 11,1Х12,2 1х8 Г-9+2х1,25 | ж/б |  |  | хорошее |
| 2 | Мост через овраг Рысь в р.п. Турки на км 0+490 автодороги Турки – Перевесинка - Макарово в пределах района | 1998+ | 14,7Х12,4 1Х12 Г-9+2Х1.5 | ж/б |  |  | хорошее |

## 6.3. Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются МУП "АТП Турковского района", имеющее 8 автобусов и ремонтно-гаражную базу.

По территории Турковского МО проходят автобусные маршруты, основные характеристики которых приведены в таблице 3.

Таблица 6.3.1.

Автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Кол-во рейсов в сутки | Сезонность, дни недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Междугородные |  |  |  |  |  |
| 1 | 631 «С» | Турки - Саратов | 286 | 2 | Постоянный, ежедневно |
| Пригородные |  |  |  |  |  |
| 2 | 185 | Турки – Марьино | 50 | 4 | Постоянный, пнд., ср. |
| 3 | 186 | Турки – Чернавка | 28 | 4 | Постоянный, пнд., ср. |
| 4 | 266 | Турки – Рязанка | 46 | 4 | Постоянный, пнд., ср., птн., сбт. |
| 5 | 372 | Турки - Перевесенка | 50 | 4 | Постоянный, ср. |
| 6 | 263 | Турки – П.Михайловка | 50 | 4 | Постоянный, вт., чт., сбт. |
| 7 | 187 | Турки - Шепелевка | 10,5 | 4 | Постоянный, пнд., ср., сбт. |
| 8 | 376 | Турки - Летяжевка | 15 | 8 | Постоянный, ежедневно |
| Внутрипоселковые |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Турки - Трубетчино | 8 | 8 | Постоянный, ежедневно |

В р.п. Турки имеется автостанция вместимостью 30 человек.

Прохождение автобусной линии показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

Предприятия автосервиса в Турковском МО представлены двумя автозаправочными станциями на 6 постов (АЗС) и на 2 поста (АГЗС) и тремя станциями технического обслуживания автомобилей.

Станции технического обслуживания автомобилей существуют в виде небольших ремонтный мастерских не оборудованных современным диагностическим и ремонтным оборудованием.

## 6.4. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть р.п. Турки имеет исторически сложившуюся сложную схему, что во многом определено рельефом местности.

Въезд в поселок со стороны областного центра г. Саратова осуществляется по ул. Ленина, которая является магистралью общегородского значения.

Магистральными улицами районного значения являются улицы Элеваторная, Больничная, Советская.

По магистральным улицам проходят основные потоки транспорта.

Сеть магистральных улиц дополняют местные (жилые) улицы и проезды.

Общая протяженность улично-дорожной сети р.п. Турки составляет 50,03 км, в том числе с твердым покрытием – 18,3 км.

К недостаткам улично-дорожной сети р.п. Турки следует отнести плохое состояние или полное отсутствие асфальтового покрытия на многих улицах, отсутствие тротуаров.

## 6.5. Внутрипоселковый   пассажирский транспорт

Внутрипоселковые автобусные маршруты проходят по улицам Ленина, Мира, Больничная, Железнодорожная и связывают центр поселка с жилыми и промышленными районами и объектами социального обслуживания.

На перспективу территория поселка возрастет в связи с новым жилищным строительством. В этой связи проектом предусматривается открытие автобусной линии по ул. Советской, которая свяжет северо-западный жилой район с центром поселка производственными предприятиями и объектами социальной инфраструктуры. Эта мера обеспечит доступность общественного центра и мест приложения труда от жилых районов поселка не более 25-30 минут, что соответствует Региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Следует также отметить, что при интервалах движения автобусов более 15 минут, что характерно для небольших населенных пунктов, целесообразно установить и неукоснительно соблюдать четкий график отправления автобусов от конечных остановок. Практика показывает, что эта мера увеличивает привлекательность общественного транспорта в результате   сокращения времени ожидания автобусов на остановках, повышает транспортную подвижность населения жилых районов с низкой плотностью застройки на 40 - 50%.

Прохождение внутрипоселковых автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры р.п. Турки и д. Чапаевка.

## 7. Инженерная инфраструктура

## 7.1.Водоснабжение и водоотведение

Современное состояние водоснабжения

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Турковского муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Турковского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

1) рабочий поселок Турки:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение рабочего поселка Турки осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории рабочего поселка Турки находятся пять водозаборов, в состав которых входят: а) скважины, количество – 7; б) водонапорные башни, количество – 6. Характеристика скважин приводится в таблице  7.1.1.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, кранами для заправки пожарных машин.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт рабочий поселок Турки имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеются закольцованные участки.

Распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. Износ составляет 100%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей питьевого качества ориентировочно составляет – 38,8 км.

Таблица 7.1.1.

Характеристика скважин.

| №№ к-во | населенный пункт | год ввода в эксплуатацию | глубина скважин | дебит скважин, м3/час. | электропогружные насосы, марка, мощность, производительность | зона санитарной охраны 1-го пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Турки ул.Ленина | 2005 | 315 | 40 | ЭЦВ-8-40-150 | огорожена |
| 2 | р.п.Турки ул.Ленина | 2005 | 315 | 40 | ЭЦВ-8-40-150 | огорожена |
| 3 | р.п.Турки ул.Элеваторная | 2008 | 330 | 40 | ЭЦВ-8-40-200 | огорожена |
| 4 | р.п.Турки ул.Элеваторная | 2009 | 330 | 40 | ЭЦВ-8-40-200 | огорожена |

| 5 | р.п.Турки ул.Железнодорожная | 1989 | 145 | 16 | ЭЦВ-6-16-110 | огорожена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | р.п.Турки ул.40 лет Победы | 1979 | 115 | 16 | ЭЦВ-6-16-110 | огорожена |
| 7 | р.п.Турки ул.Механизаторов | 1980 | 150 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | огорожена |

Водопроводные сооружения

На территории рабочего поселка Турки расположены действующие водонапорные башни: количество – 6, объемы – 2х160м3, 1х36м3, 3х36м3.

2) деревня Чапаевка:

Водоснабжение деревни Чапаевка осуществляется от одного источника шахтных колодцев.

Таблица  7.1.2.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Турковского муниципального образования по существующему состоянию.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Турки | чел. | 6106 | 160 *, при К=1,2 | 1172352 |
| деревня Чапаевка | чел. | 34 | - | - |
| На полив | чел. | 6106 | 80** | 488480 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 234470 |
| итого: | - | - | - | 2057302 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы воды

Расчет водопотребления хозяйственно-питьевой воды Турковского муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 4.3.2. и составляет 2,06 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения – 1,17 тыс.м³/сут., на нужды промышленности – 0,23 тыс.м³/сут.

Водоотведение. Современное состояние

1) рабочий поселок Турки, деревня Чапаевка:

На территории рабочего поселка Турки имеется система новых напорных и самотечных канализационных труб, не введена в эксплуатацию в связи с строительством канализационных очистных сооружений в западной части населенного пункта.

В настоящее время в рабочем поселке Турки хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку твердых бытовых отходов, расположенную на западе населенного пункта. В деревне Чапаевка канализационные стоки сливаются в уличные туалеты.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Таблица  7.1.4.

Расчет  водоотведения Турковского муниципального образования по существующему состоянию.

| Наименование | Кол-во на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Турки | 6106 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1172352 | 234470 | 1406822 |
| деревня Чапаевка | 34 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 6106 | - | - | 1172352 | 234470 | 1406822 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения населенных пунктов входящих в состав Турковского муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Турковского муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице  7.1.4. и составляет для населения  1,41 тыс.м³/сут.

## 7.2.Электроснабжение

Современное состояние

Электроснабжение Турковского МО в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ. «Турковская», мощностью 23500 кВА.  Питающие линии ВЛ 110 кВ. протяженностью 13,09 км.и ВЛ-35 кВ протяженностью 20,02 км.

Опоры металлические и железобетонные. Характеристики линий электропередач даны в таблице № 8.5.1 и 8.5.2

Таблица 7.2.1

Перечень ВЛ – 110 кВ

Прихоперского производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Турковские РЭС) на территории Турковского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Насосная» I,II цепи | 110 | 13,09 | 1978 | ж/б,металл. АС-120 | 97 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 13,09 |  |  |  |  |

Таблица 7.2.2

Перечень ВЛ – 35 кВ

Прихоперского производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Турковские РЭС) на территории Турковского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Аркадак-Турки» | 35 | 10,0 | 1967 | ж/б,металл. АС-95 | 97 | 15 |
| 2 | «Романовка-Турки» | 35 | 3,9 | 1973 | ж/б, металл. АС-70 | 97 | 15 |
| 3 | «Турки-Рязанка» | 35 | 3,1 | 1968 | ж/б, металл. АС-50 | 97 | 15 |
| 4 | «Турки-Каменка» | 35 | 3,2 | 1981 | ж/б,металл. АС-70 | 89 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 20,2 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил %.

Таблица 7.2.3

Перечень ВЛ – 10 кВ

Прихоперского производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Турковские РЭС) на территории Турковского МО

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 1001 от ПС «Турковская» | 10 | 15,4 | 1972, 2001 | ж/б,дер. АС-70,АС-35 | 99 | 10 |
| 2 | № 1002 от ПС «Турковская» | 10 | 0,04 | 1972 | ж/б. АС-70 | 99 | 10 |
| 3 | № 1003 от ПС «Турковская» | 10 | 44,1 | 1965-1976 | ж/б,дер.АС-35 | 99 | 10 |
| 4 | № 1004 от ПС «Турковская» | 10 | 30,1 | 1968 | ж/б,дер.АС-35,ПС-25 | 87 | 10 |
| 5 | № 1006 от ПС «Турковская» | 10 | 25,4 | 1966 | ж/б, АС-35 | 99 | 10 |
| 6 | № 1008 от ПС «Турковская» | 10 | 2,1 | 1979 | ж/б,АС-35 | 99 | 10 |
| 7 | № 1009 от ПС «Турковская» | 10 | 3,1 | 1968 | ж/б,АС-35 | 87 | 10 |
| 8 | № 1010 от ПС «Турковская» | 10 | 9,8 | 1972 | ж/б,АС-35,АС-50 | 97 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 130,04 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил  95,7%.

Элеватор запитан КЛ-10 кВ. протяженностью 1,0 км.(Ф-1007)

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории Турковского МО отдельно стоящие комплектные, и кирпичные, одно трансформаторные.

Таблица 7.2.4

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ

на территории Турковского МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) |  | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| ВЛ 10кВ № 1001 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22кв. дом |  | КТП- 3993 | 160 | 1959 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-03 |  | 99 | р.п. Турки |
| 2 | Молокозавод |  | КТП- 3992 | 250 | 1986 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 3 | Хлебозавод |  | КТП- 3925 | 250 | 1989 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-00 |  | 95 | р.п. Турки |
| 4 | Промежуточная |  | КТП- 3005 | 100 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-02 |  | 99 | р.п. Турки |
| 5 | Мастерская |  | КТП- 3307 | 250 | 1986 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 6 | Котельная |  | КТП- 3010 | 63 | 1986 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 7 | Котельная |  | КТП- 3305 | 100 | 1986 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 1-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 8 | Элеватор |  | КТП- 3001 | 2х 630 | - | Аб. |  | Аб. | 1-05 |  | - | р.п. Турки |
| 9 | Нефтебаза |  | КТП- 3921 | 160 | - | Аб. |  | Аб. | 1-04 |  | - | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1002 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РЭС |  | КТП- 3070 | 250 | 1986 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 2-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1003 от «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МТФ | КТП- 3057 | 100 | 1968 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-13 |  | 99 | дер. Чапаевка |
| 2 |  | Турковская гора | КТП- 3910 | 160 | 2004 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 20 | р.п. Турки |
| 3 |  | Кирова | КТП- 3923 | 250 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 4 |  | Заводская | КТП- 3913 | 160 | 2005 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 15 | р.п. Турки |
| 5 |  | Урожайная | КТП- 3067 | 100 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-02 |  | 99 | р.п. Турки |
| 6 |  | Хоккейная коробка | КТП- 3929 | 100 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-12 |  | 99 | р.п. Турки |
| 7 |  | Баня | КТП- 3926 | 160 | 1959 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 8 |  | Лесхоз | КТП- 3901 | 160 | 1973 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 9 |  | Мебельный | КТП- 3903 | 100 | 1973 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 10 |  | Военкомат | КТП- 3909 | 160 | 1973 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 11 |  | Ст. колбасный | КТП- 3907 | 100 | 1975 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-05 |  | 99 | р.п. Турки |
| 12 |  | Ст. аптека | КТП- 3902 | 160 | 1959 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-08 |  | 99 | р.п. Турки |
| 13 |  | Стадион | КТП- 3905 | 160 | 1977 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 14 |  | Калинина | КТП- 3912 | 160 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-14 |  | 35 | р.п. Турки |
| 15 |  | Гортоп | КТП- 3958 | 100 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-15 |  | 35 | р.п. Турки |
| 16 |  | Молодежная | КТП- 3963 | 63 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-04 |  | 35 | р.п. Турки |
| 17 |  | КБО | КТП- 3957 | 100 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-08 |  | 35 | р.п. Турки |
| 18 |  | Мира | КТП- 3904 | 100 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-00 |  | 35 | р.п. Турки |
| 19 |  | Барак | КТП- 3994 | 63 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-03 |  | 35 | р.п. Турки |
| 20 |  | Суворова 2 | КТП- 3995 | 63 | 2001 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-14 |  | 35 | р.п. Турки |
| 21 |  | Суворова 1 | КТП- 3920 | 160 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-14 |  | 99 | р.п. Турки |
| 22 |  | Скважина | КТП- 3900 | 160 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-08 |  | 99 | р.п. Турки |
| 23 |  | Заготконтора | КТП- 3911 | 100 | 2004 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-13 |  | 20 | р.п. Турки |
| 24 |  | Райсоюз | КТП- 3908 | 400 | 1975 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-09 |  | 99 | р.п. Турки |
| 25 |  | Вспомогательная школа | КТП- 3956 | 100 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-14 |  | 99 | р.п. Турки |
| 26 |  | Котельная | КТП- 3059 | 160 | 1977 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-11 |  | 99 | р.п. Турки |
| 27 |  | Школа | КТП- 3918 | 250 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-10 |  | 99 | р.п. Турки |
| 28 |  | Поликлиника | КТП- 3996 | 160 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 3-02 |  | 99 | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1004 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В. башня |  | КТП- 3937 | 160 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 4-04 |  | 99 | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1006 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комбикормовый завод |  | КТП- 3328 | 250 | 1978 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 2 | Сельхозхимия |  | КТП- 3323 | 100 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-04 |  | 99 | р.п. Турки |
| 3 | ПМК - 2 |  | КТП- 3329 | 160 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-05 |  | 99 | р.п. Турки |
| 4 | Откормсовхоз |  | КТП- 3310 | 250 | 1984 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-07 |  | 99 | р.п. Турки |
| 5 | Межрайгаз |  | КТП- 3327 | 400 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-03 |  | 99 | р.п. Турки |
| 6 | Гараж |  | КТП- 3326 | 160 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 6-02 |  | 99 | р.п. Турки |
| 7 | Асфальт. завол |  | КТП- 3322 | 250 | 1971 | Аб. |  | Аб. | 6- |  | 99 | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1007 от ПС «Турковская»(Кабель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Элеватор |  | КТП- 3002А | 630 | - | Аб. |  | Аб. | 7-00 |  | - | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1008 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая |  | КТП- 3302 | 63 | 1971 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 8-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| ВЛ 10кВ № 1010 от ПС «Турковская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К. Маркса |  | КТП- 3917 | 160 | 1984 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-02 |  | 99 | р.п. Турки |
| 2 | Больничная |  | КТП- 3068 | 250 | 1984 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 3 | Почта |  | КТП- 3924 | 63 | 1984 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-01 |  | 99 | р.п. Турки |
| 4 | Типография |  | КТП- 3954 | 250 | 1977 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-03 |  | 99 | р.п. Турки |
| 5 | Сельэнерго |  | КТП- 3977 | 160 | 1983 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-07 |  | 99 | р.п. Турки |
| 6 | Инкубатор |  | КТП- 3991 | 250 | 1979 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-08 |  | 99 | р.п. Турки |
| 7 | Гагарина |  | КТП- 3978 | 63 | 1969 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 8 | Советская |  | КТП- 3004 | 160 | 1969 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-06 |  | 99 | р.п. Турки |
| 9 | 22 кв. жил. дом |  | КТП- 3971 | 400 | 1969 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-04 |  | 99 | р.п. Турки |
| 10 | Старый инкубатор |  | КТП- 3915 | 160 | 1968 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-05 |  | 99 | р.п. Турки |
| 11 | Контора |  | КТП- 3928 | 100 | 1983 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 12 | Кирп. завод |  | КТП- 3916 | 40 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-00 |  | 99 | р.п. Турки |
| 13 | ЦРБ |  | КТП- 3069 | 400 | 1970 | Прих. ЭС |  | Прих.ЭС | 10-02 |  | 99 | р.п. Турки |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 61 шт., из которых 58 шт. суммарной мощностью 9681 кВА. принадлежит Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», а 3 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 2050 кВА

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Прихоперскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 73,5 %.

| Нас.пункт | Расход эл.энергии за отчет. Период мВТ./час | Кол-во ТП |  | Суммарная мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МРСК кВТ./А | Абонент кВТ./А | МРСК кВТ./А | Абонент кВТ./А |
| р.п. Турки | 697,244 | 57 | 3 | 11204 | 500 |
| с.Чапаевка | 1,140 | 1 | - |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

## 7.3.Газоснабжение

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Турковского муниципального района является природный газ, который подается по отводу от магистрального газопровода: «Петровск-Новопсков» Ду=273 мм, P=5,5 МПа на газораспределительную станцию ГРС Турки расположенную в 1,0 км южнее р.п.Турки. От ГРС Турки газ по газораспределительным сетям с давлением 0,6 МПа поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) рабочего поселка Турки.

В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,05-0,005 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,003 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Турковского МО приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1.

| Наименование населенных пунктов | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность подводящего газопровода, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Турки | 12000,6 | ГРП ШРП | 2 61 | 3,8 | 57-273 |
| деревня Чапаевка | - | нет | - | - | - |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 7.3.2.

Таблица 7.3.2.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Турковскому МО приведена в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3.

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяжен-ность, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: ОАО « Ртищевомежрайгаз » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Турки | 57-273 | 1,416 | 0,6 | подземный | сталь | 1990 |
| 2 | р.п. Турки | 57-219 | 0,937 | 0,6 | подземный | сталь | 1991 |
| 3 | с. Каменка от АГРС-Турки до с. Каменка | 219 | 8,89 | 1,2 | подземный | сталь | 1993 |
| 4 | от АГРС-Турки до с. Каменка | 325 | 1,453 | 1,2 | подземный | сталь | 1993 |
| 5 | с. Шепелевка от р.п. Турки до с. Шепелевка | 114 | 7,23 | 1,2 | подземный | сталь | 1996 |
| 6 | с. Трубетчино от р.п. Турки до с. Трубетчино | 159 | 8,0 | 0,6 | надземный | сталь | 1997 |

Все газопроводы были построены в период с 1990 по 1997гг.

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП и ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов приведены в таблице 4.1.4.

Таблица 7.3.4.

| № п/п | Место расположения | Тип | Марка регулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Турки ул. Крупская | ГРП № 1 | РДБК 50 |
| 2 | п. Турки терр. Элеватора | ГРП № 4 | РДГ 50 В |
| 3 | п. Турки ул. 40 лет Победы | ГРПШ № 1 | РДНК 400 |
| 4 | п. Турки терр. Элеватора | ГРПШ № 2 | РДНК 400 |
| 5 | п. Турки ул. Механизаторов | ГРПШ № 3 | РДНК 400 |
| 6 | п. Турки терр. ЦРБ | ГРПШ № 4 | РДНК 400 |
| 7 | п. Турки терр. ЦРБ | ГРПШ № 5 | РДНК 400 |
| 8 | п. Турки ул. Заводская | ГРПШ № 6 | РДНК 400 |
| 9 | п. Турки терр. ПУ-69 | ГРПШ № 7 | РДНК 400 |
| 10 | п. Турки ул. Калинина | ГРПШ № 8 | РДГ 50 Н |
| 11 | п. Турки терр. ОАО «ФАКЕЛ» | ГРПШ № 9 | РДНК 400 |
| 12 | п. Турки ул. Подгорная | ГРПШ № 10 | РДНК 400 |
| 13 | п. Турки терр. «РУС» | ГРПШ № 11 | РДБК 10 М |
| 14 | п. Турки ул. Ж-дорожная | ГРПШ № 12 | РДГ 50 Н |
| 15 | п. Турки ул. Подгорная | ГРПШ № 13 | РДНК 400 |
| 16 | п. Турки ул. Ветеринарная | ГРПШ № 14 | РДНК 400 |
| 17 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 15 | РДНК 400 |
| 18 | п. Турки ул. Макаренко | ГРПШ № 16 | РДНК 400 |
| 19 | п. Турки терр. АПТЕКИ | ГРПШ № 17 | РДНК 400 |
| 20 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 18 | РДНК 400 |
| 21 | п. Турки ул. Мира | ГРПШ № 19 | РДНК 400 |
| 22 | п. Турки ул. Мира | ГРПШ № 20 | РДНК 400 |
| 23 | п. Турки ул. Матросова | ГРПШ № 21 | РДНК 400 |
| 24 | п. Турки ул. Горная | ГРПШ № 22 | РДНК 400 |
| 25 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 23 | РДНК 400 |
| 26 | п. Турки ул. Пролетарская | ГРПШ № 24 | РДНК 400 |
| 27 | п. Турки ул. Комсомольская | ГРПШ № 25 | РДНК 400 |
| 28 | п. Турки ул. Ленина | ГРПШ № 26 | РДНК 400 |
| 29 | п. Турки терр. ПУ-69 | ГРПШ № 27 | РДНК 400 |
| 30 | п. Турки ул. Ленина | ГРПШ № 28 | РДНК 400 |
| 31 | п. Турки ул. Радищева | ГРПШ № 29 | РДГК 10 М |
| 32 | п. Турки ул. Больничная | ГРПШ № 30 | РДГК 10 М |
| 33 | п. Турки ул. Первомайская | ГРПШ № 31 | РДГК 10 М |
| 34 | п. Турки ул. Ветеринарная | ГРПШ № 32 | РДГК 10 М |
| 35 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 33 | РДГК 10 М |
| 36 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 34 | РДГК 10 М |
| 37 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 35 | РДГК 10 М |
| 38 | п. Турки ул. Ленина | ГРПШ № 36 | РДГК 10 М |
| 39 | п. Турки ул. Ленина | ГРПШ № 37 | РДГК 10 М |
| 40 | п. Турки ул. Горная | ГРПШ № 38 | РДГК 10 М |
| 41 | п. Турки ул. Советская | ГРПШ № 39 | РДГК 10 М |
| 42 | п. Турки ул. Матросова | ГРПШ № 40 | РДГК 10 М |
| 43 | п. Турки ул. Сердлова СОШ | ГРПШ № 41 | РДНК 400 |
| 44 | п. Турки ул. Ж-дорожная | ГРПШ № 42 | РДГ 50 Н |
| 45 | п. Турки ул. Больничная ЦРБ | ГРПШ № 43 | РДБК 50 |
| 46 | МТС д/сад № 4 | ГРПШ № 44 | РДГК 10 М |
| 47 | МТС цех К/700 | ГРПШ № 45 | РДНК 400 |
| 48 | МТС ЦСОН | ГРПШ № 46 | РДГК 10 М |
| 49 | п. Турки ул. Калинина кор. школа | ГРПШ № 47 | РДНК 400 |
| 50 | п. Турки ул. Ленина РОВД | ГРПШ № 48 | РДНК 400 |
| 51 | п. Турки терр. Элеватора | ГРПШ № 49 | РДГ 50 В |
| 52 | СХА «ХОПЕР» | ГРПШ № 50 | РДГК 10 М |
| 53 | п. Турки ул. Советская администрация | ГРПШ № 51 | РДНК 400 |
| 54 | п. Турки ул. Советская котельная | ГРПШ № 52 | РДНК 400 |
| 55 | п. Турки ул. Гагарина ПУ - 69 | ГРПШ № 53 | РДНК 400 |
| 56 | п. Турки ТЗК | ГРПШ № 85 | РДГК 10 М |
| 57 | п. Турки ООО "Новый дорожник" | ГРПШ № 102 | РДГК 10 М |
| 58 | п. Турки ул. Мира 60 | ГРПШ № 104 | РДГК 10 М |
| 59 | п. Турки ул. Подгорная | ГРПШ № 106 | РДГК 10 М |
| 60 | п. Турки ул. Заводская БАНЯ | ГРПШ № 114 | РДНК 400 |
| 61 | п. Турки ул. Ленина ДК | ГРПШ № 134 | РДГК 10 М |
| 62 | п.Турки тер. Элеватора | ГРПШ № 135 | РДГК 10 М |
| 63 | п.Турки тер. Элеватора | ГРПШ № 136 | РДГК 10 М |
| Всего: ГРП/ГРПШ: 2/61 |  |  |  |

## 7.4.Теплоснабжение.

Современное состояние.

Теплоснабжение Турковского муниципального образования осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

рабочий поселок Турки

Теплоснабжение жилых и общественных зданий рабочего поселка Турки осуществляется от ведомственных котельных и от котельных, которые находятся в собственности Турковского муниципального образования.

Котельная по ул.Свердлова, 5а оборудована котлами марки «КВА-1»-1шт., «КСВ-0,63»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 2шт.

Котельная по ул.Советская, 40а оборудована котлом марки «КСВ-0,63»-1шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 1шт., 2) объекты соц. сферы – 3шт.

Котельная по ул.Советская, 26а оборудована котлами марки «КЧМ-5»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 3шт.

Котельная по ул.Советская, 55 оборудована котлами марки «КЧМ-5»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт.

Котельная по ул.Подгорная, 67а оборудована котлами марки «КЧМ-5»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт.

Котельная по ул.Механизаторов,1 оборудована котлами марки «КЧМ-5»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт.

Котельная по ул.Ленина, 1а оборудована котлами марки «КОВ-100»-2шт., «Ишма-100»-1шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт.

Котельная по ул.Больничная, 80 оборудована котлами марки «КВА-0,8»-4шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 1шт., 2) жилые дома – 1шт.

Котельная по ул.Ульяны Громовой, 1а оборудована котлами марки «Rtello RTQ-500»-2шт., обслуживает здания: 1) объекты соц. сферы – 2шт.

Характеристики отопительных котельных Турковского муниципального образования приводятся в таблице  7.4.1.

Таблица 7.4.1.

Характеристики отопительных котельных Турковского муниципального образования

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п.Турки ул.Свердлова, 5а | отд.стоящая | «КВА-1»-1шт. «КСВ-0,63»-2шт. | 2004 2007 | 1,94 | 1,92 | надз. | 800 |
| 2 | р.п.Турки ул.Советская, 40а | отд.стоящая | «КСВ-0,63»-1шт. | 2007 | 1,08 | 0,44 | надз. | 760 |
| 3 | р.п.Турки ул.Советская, 26а | пристроенная | «КЧМ-5»-2шт. | 1978 | 0,172 | 0,17 | надз. | 94 |
| 4 | р.п.Турки ул.Советская, 55 | отд.стоящая | «КЧМ-5»-2шт. | 1978 | 0,172 | 0,15 | надз. | 146 |
| 5 | р.п.Турки ул.Подгорная, 67а | отд.стоящая | «КЧМ-5»-2шт. | 1978 | 0,172 | 0,11 | надз. | 200 |
| 6 | р.п.Турки ул.Механизаторов,1 | отд.стоящая | «КЧМ-5»-2шт. | 1978 | 0,172 | 0,16 | надз. | 30 |
| 7 | р.п.Турки ул.Ленина, 1а | отд.стоящая | «КОВ-100»-2шт. «Ишма-100»-1шт. | 2004 2004 | 0,258 | 0,25 | надз. | 30 |
| 8 | р.п.Турки ул.Больничная, 80 | отд.стоящая | «КВА-0,8»-4шт. | 1985 | 2,72 | 1,2 | надз. | 926 |
| 9 | р.п.Турки ул.Ульяны Громовой, 1а | отд.стоящая | «Rtello RTQ-500»-2шт. | 2009 | 1,0 | 1,06 | надз. | 64 |

## 7.5.Система связи.

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи в р.п. Турки принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции в р.п. Турки осуществляется на автомашине из Ртищевского почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком.

На территории р.п. Турки имеется отделение почтовой связи. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1.

Обеспечение населения поселений р.п Турки почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Нас.е пункты, обслуживаемые узлом связи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. п. Турки ул. Советская | Собственность УФПС | 1989 | Автомобили, ПКД | р. п. Турки. дер.Чапаевка | Кап. ремонт помещения |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории р.п. Турки соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Телефонная связь

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования р.п. Турки  интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям р.п. Турки предоставляет компания ООО «Ростелеком».

Общая задействованная ёмкость всех станций включенных в Городские Телефонные Сети, составляет на 09.08.2012 г. ГТС 2400 номеров.

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами составляет:

- На 01.01.2012 — 29,21 на 100 жителей (при средней по РФ — 26,6);

Показатели плотности телефонных аппаратов сельской телефонной сети Приволжского муниципального образования соответствуют средним по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до Оконечных Станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, стальным проводом диаметра 3-4 мм, и медным однопарным проводом на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети р.п. Турки АЛС.

Износ станционного оборудования в среднем составляет 60%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования приведены на «Схеме планируемого размещения объектов связи» и в таблице 7.5.2.

Таблица 7.5.2.

Обеспеченность телефонной связью р.п. Турки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линий-км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | р.п. Турки | 29,21 | 26,6 | АЛС 4096с | - | ООО «Ростелеком» | - | Увеличение номерной емкости АТС, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Радиовещание

Современное состояние

На территории р.п. Турки на сегодняшний день работа проводного вещания прекращена.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения образования, так и для органов местного самоуправления.

Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории Турковского МО охват населения телевизионным вещанием осуществляется от ретранслятора, расположенного в Ртищевском районе. Охват населения образования телевизионным вещанием составляет 100%*. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 7.5.4 приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 7.5.4.

Обеспечение населения Турковского муниципального образования телевизионным вещанием.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ртищевский | Ртищево | Ртищево | 70 | Первый канал |
|  |  |  |  |  | 4 програмы |

.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям р.п. Турки предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 7.5.5 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 7.5.5.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Турковского МО

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Турки | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности.

## 8.Инженерная подготовка и благоустройство территории.

## 8.1.Инженерная подготовка территории

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, плоскостной смыв, русловая и боковая эрозия). В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин.

Территория Турковского МО разделена сетью балок и оврагов, стремящихся к пойменной части территории. Надпойменные террасы отделены от пойменной части протяженным участком, характеризующимся резким понижением рельефа (перепад высот от 165,0 до 132,0 м). Общая тенденция понижения рельефа наблюдается с запада на восток в сторону р. Хопер и старого русла р. Хопер, озера Подгорное.

Наблагоприятными факторами природных условий, влияющими на застройку, являются развитие оврагов, неорганизованный сток поверхностных вод. Исходя из этих особенностей природных условий, основные мероприятия по инженерной подготовке территории сводятся к следующему:

- благоустройство оврагов, оврагозащитные мероприятия;

- организация поверностного стока;

- гидротехнические мероприятия по руслу р. Рысь.

Неглубокие отвершки оврагов в северной части р.п. Турки рекомендовано засыпать. Овраги в западной и юго-западной части поселка более глубокие и имеют тенденцию к размыванию и осыпанию склонов. Здесь рекомендовано производить лесомелиоративные мероприятия (укрепление откосов посевом трав, высадкой кустарников и деревьев).

Реку Рысь, пересекающую МО в направлении с севера-востока на восток и ежегодно затапливающую часть жилой застройки в административной части р.п. Турки и по ул. Хоперской, рекомендовано очистить от несанкционированных запруд.

Мероприятия предыдущего генерального плана реализованы частично: осуществлено устройство ливневой канализации по ул. Советской, имеются 2 перепускные трубы через р. Рысь.

## 8.2.Благоустройство территории

Общий уровень благоустройства территории существующей застройки значительно снижен за счет отсутствия единой системы дождевой канализации и системы очистки поверхностных стоков, что не обеспечивает быстрого и качественного водоотвода, способствует размыву слабо закрепленных грунтов, приводит к застаиванию паводковых и ливневых вод и подтоплению пониженных территорий.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Необходимо проводить мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству (установке) новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Основной применяемый материал асфальтобетон.

## 8.3. Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно на застроенных территориях, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению  территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Система зеленых насаждений представлена:

  - зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц населенных пунктов;

  - зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения;

  - зелёными насаждения на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Благоустроенные озелененные территории общего пользования Турковского МО находятся в р.п. Турки:

- парк на ул. Первомайской,

- сквер на ул. Громовой.

В д. Чапаевка в настоящее время озелененные территории общего пользования неблагоустроены и представлены естественными ландшафтно-рекреационными комплексами.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в настоящее время составляет 2,8 га или 21,7 % обеспеченности от нормы (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий общего пользования). Таким образом, необходимо увеличение площади зелёных насаждений общего пользования в соответствии с региональными нормативами.

## 8.4.  Освещение

Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из задач благоустройства.

Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время методом натурных обследований определена недостаточность освещения территорий населённых пунктов в вечернее и ночное время, недостаточно развита подсветка рекламно-информационных объектов благоустройства.

Проектные предложения должны быть направлены на устранение вышеуказанных недостатков в системе общего освещения территории населённых пунктов Турковского МО.

## 8.5.Мусороудаление и мусоропереработка.

Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов  является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров.

Твёрдые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО площадью 6,25 га, отведенный в документах кадастрового учета.

Санитарно-защитная зона от свалок составляет 1000 м. Жилая застройка вышеуказанных населённых пунктов частично расположена в санитарно-защитных зонах существующих свалок, что является нарушением требований СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

В МО действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено 85% населения МО.

Вывоз мусора на территории Турковское МО осуществляет МУП «ЖКХ Турковского района». В ведении организации находится специальная техника, в том числе:

- 1 мусоровоз;

- 2 снегоочистительные машины;

- 2 ассенизационные машины;

- Прочие – 6 ед.

Техника приобретена в 2010-2011 гг, процент износа 8-10.

На территории населённых пунктов устроены контейнерные площадки для мусора и установлены мусороконтейнеры. В МО размещено 33 контейнерных площадки, где установлено 63 сменяемых бункера.

Фактическое годовое накопление ТБО на одного жителя поселения составляет 2,04 м3 в год.

За 2010-2011 гг. на полигон было вывезено 2259 м3 бытовых отходов. Высота складирования ТБО составляет на около 1,5 м.

Жидкие нечистоты от неканализованной застройки удаляются в выгреба и собираются ассенизаторными машинами. Сливной станции в МО нет, жидкие нечистоты сливаются в котлован, расположенный на полигоне ТБО. Количество вывезенных жидких отходов за 2011 г. составило 3459 м3.

Снегосвалки на территории МО нет, вывоз снега производится на полигон ТБО.

## Глава II. Перечень основных факторов риска (возможных источников) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории муниципального образования возможными источниками ЧС могут быть:

- Природные ЧС:

- землетрясения, в соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) интенсивностью 6 баллов - карта В, категория опасности процессов – умеренно опасные;

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 23 до 27  м/с;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах  20 мм и более;

- сильный мороз, температура  – 38 0 С;

- сильная жара, температура до +41 0 С;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости;

- разлив р. Хопёр при весеннем половодье – 1% максимальный уровень воды весеннего паводка 133,1 мБС.

- Техногенные ЧС:

В Турковском муниципальном образовании  расположены потенциально-опасные объекты:

- участок железной дороги Турки-Летяжевка, по которой возможен перевоз АХОВ и взрывопожароопасных веществ;

- магистральный отвод газопровода.

Раздел «ИТМ ГО ЧС» в составе настоящего проекта сформирован отдлельным томом и включает в себя текстовые и графические материалы.

В текстовой части раздела рассмотрены: современное состояние территории, основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального образования, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

Анализ результатов оценки риска для территории Турковского муниципального образования показал, что наибольшую угрозу для населения представляют: аварии на автомобильном транспорте, магистральных газопроводах, железнодорожном транспорте, перевозящем АХОВ, лесные пожары, разлив р. Хопёр во время весеннего паводка. Возникновение лесных пожаров с нанесением больших материальных потерь возможно для населённых пунктов, прилегающим к крупным лесным массивам: северная часть р.п. Турки и д. Чапаевка. Наиболее уязвимыми объектами при возможном землетрясении могут быть участки территории р.п. Турки, имеющие каменную застройку и относительно высокую плотность населения, магистральный отвод газопровода, железнодорожные пути, объекты электро-, тепло-, водо- и газоснабжения. В зону возможных сильных разрушений в случае аварии на отводе магистрального газопровода частично попадает территория р.п. Турки. В случае аварии на железнодорожном траснпорте, перевозящем взрывопожароопасные вещества, в зону термического воздействия попадает южная часть территории р.п. Турки; в зону возможного опасного химического заражения АХОВ – р.п. Турки и д. Чапаевка.

В результате проведенного анализа подготовлены предложения  по  рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального образования в мирное и военное время.

Графические материалы раздела «ИТМ ГО ЧС»:

- «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», М 1:25000, на которой отображены: границы смежных муниципальных образований и существующие границы муниципального образования в границах муниципального района, зоны действия природных процессов и поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях, существующее состояние местной системы оповещения и др.;

- «Схема размещения Турковского муниципального образования на территории Турковского муниципального района», М1:25000, на которой отображена информация предусмотренная СНиП 2.01.51-90 и СП 11-112-2001.

Информация, отображающая ИТМ ГО ЧС по повышению устойчивости функционирования поселения, учтенная при планировочной организации, разработке предложений по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, жилой и промышленной застройке, отображена на схемах развития территории в составе проекта.

## Глава I I I. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации.

## 1. Оптимизация планировочной структуры муниципального образования.

Предпосылок для радикальных изменений в сложившейся планировочной структуре Турковского МО в результате комплексной оценки территории не выявлено.

В целях оптимизации планировочной структуры территории Турковского МО настоящим проектом предлагается проведение комплекса мероприятий по изменению границ населенных пунктов в целях более эффективного и рационального использования земель.

Рабочий поселок Турки

- Включить в границы р.п. Турки территорию жилой застройки на западной окраине населенного пункта

- Включить в границы р.п. Турки производственные территории на южной окраине населенного пункта.

- Зарезервировать территории в южной, юго-западной и восточной части населенного пункта под жилищное строительство.

- Зарезервировать территории в южной части населенного пункта для перспективного размещения объектов производственного и  коммунально-складского назначения.

Деревня Чапаевка

- Зарезервировать территорию в юго-западной части деревни под жилищное строительство.

- Зарезервировать территории для размещения объектов здравоохранения и торгово-коммерческого назначения.

Проектом генерального плана в планируемых границах населённых пунктов р.п. Турки и д. Чапаевка  предлагается в расчетный срок увеличить зону жилой застройки, зону рекреации, зону зеленых насаждений общего пользования, упорядочить существующие промышленные зоны и зарезервировать пустующие земельные участки в целях размещения малых и средних предприятий преимущественно IV и V класса вредности.

Большая, незастроенная часть территории муниципального образования будет традиционно использоваться для нужд сельского хозяйства, агропромышленного комплекса.

## 2. Трансформация функционального зонирования

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, планировочной организации территории Турковского МО и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса муниципального образования.

Трансформация функционального зонирования территории Турковского МО не предусматривает радикальных изменений. Колическтво и номенклатура функциональных зон остаются на расчётный срок без изменений. Трансформация к расчётному сроку произойдёт за счёт изменения границ населённых пунктов: увеличится площадь селитебных, общественно-деловых и рекреационных зон, производственных и коммунально-складских зон.

Площади проектных функциональных зон посчитаны по графической информации в формате Mapinfo.

Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Площадь селитебной  зоны в пределах границ населенных пунктов включает в себя жилую и общественно-деловую подзоны.

Жилая подзона выделена в пределах селитебной зоны населённых пунктов муниципального образования.

Зона индивидуальной жилой застройки. Увеличение площади зоны планируется на 36,7 га за счёт предлагаемых к размещению участков индивидуальной жилой застройки в р.п.Турки и д. Чапаевка.

Зона малоэтажной блокированной жилой застройки. Увеличение площади зоны не планируется.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Увеличение площади зоны не планируется.

Общественно-деловая подзона включает в себя территории занятые учреждениями здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, торговли и т.п. в границах населённых пунктов р.п.Турки и д. Чапаевка. Планируется увеличение подзон административно-делового,  учебно-образовательного, спортивного и торгово-бытового назначения на 3,76 га к расчётному сроку в вышеуказанных населённых пунктах.

Площадь селитебной зоны в результате трансформации функционального зонирования составит 470,36 га или 5,083% территории Турковского МО.

Производственная зона .

В производственной зоне настоящим проектом выявлено значительно количество нерационально используемых или неиспользуемых земель. К расчётному сроку в р.п.Турки и д. Чапаевка  площадь увеличится на 21,82 га.

Площадь всех производственных территорий составит 93,12 га, или 1,006% от всей территории муниципального образования.

Зона специального назначения выделена:

в пределах территорий для утилизации и временного хранения производственных и бытовых отходов, вне границ населенных пунктов;

в пределах территорий, занятых кладбищами;

в пределах зеленых насаждений специального назначения.

Территории для утилизации производственных и бытовых отходов

Представлена полигоном ТБО на западной окраине р.п. Турки.

Увеличение площади зоны не планируется.

Территории для размещения объектов захоронения биологических отходов представлены 2 скотомогильниками:

Скотомогильник в 1,1 км южнее р.п. Турки

Скотомогильник в 1,3 км южнее р.п. Турки

Настоящим проектом увеличение количества скотомогильников на территории МО не планируется.

Территории кладбищ

Настоящим проектом предлагается увеличить территорию кладбища в рабочего поселка на 1,9 га.

К расчётному сроку территории озеленения специального назначения предлагается увеличить на 16,13 га.

Таким образом, площадь зон специального назначения к расчётному сроку составит 48,86 га или 0,53 % территории МО.

Сельскохозяйственная зона

включает в себя большую часть территории МО. На её долю приходится 5800 га или 62,68% площади муниципального образования.

Дальнейшее развитие зоны не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель.

Рекреационная зона представлена подзоной земель Государственного лесного фонда и территориями озеленения общего пользования. К расчётному сроку территория зоны увеличится на 32,3 га.

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- внешний транспорт занимает площадь 100,3 га;

-транспорт и инженерная инфраструктура населенных пунктов, занимает площадь 51,5 га.

Общая площадь зоны -  151,8 га или 1,64 % территории МО.

Акватория водных объектов занимает площадь 146,3 га, что составляет 1,58 % территории МО.

Прочие территории включают в себя в основном неудобъя,  пустыри, нарушенные территории и занимают в сумме 747,3 га, или 8,07% территории МО. Площадь прочих территорий к расчётному сроку уменьшится на 113,64 га.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности Турковского муниципального образования в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

## 3.Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры.

Предложения по дополнительному строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Правительством Российской Федерации от 3 июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и во исполнение мероприятий, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами. В проекте настоящего генерального плана учтены мероприятия утверждённой ранее «Схемы территориального планирования Турковского муниципального района Саратовской области».

В части размещения объектов социальной инфраструктуры, не относящихся к полномочиям поселений  в соответствии со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект генерального плана обосновывает необходимость строительства объектов и предлагает зарезервировать необходимую для этого территорию.

Таблица 3.1.

Расчет объемов нового строительства системы социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения |  | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов |  | Фактическая емкость объектов |  |  | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | По демографии | 205 |  | 313 |  |  | 108 |  |
| Общеобразо- вательные школы | мест |  | По демографии | 1320 |  | 695 |  |  | - |  |
| Учреждения внешкольного образования | мест |  | 10% общего числа школьников | 803 |  | 70 |  |  | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | коек |  | По заданию на проекти-рование | 250 |  | 250 |  |  | - |  |
| Аптеки | м2 общ. площ |  | 14 | 99,5 |  | 166,2 |  |  | 66,7 |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | га |  | 0,8 | Нет данных |  | - |  | - |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала |  | 80 | 1200 |  | 568 |  | - |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры и кинотеатры |  | мест | 105 | 490 |  | 746 |  | 256 |  |  |
| Библиотеки |  | тыс. том | 3,1 | 71,7 |  | 22 |  | - |  |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ |  | 280 | 1990 | 3871 |  | - |  |  |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ |  | 24 | 170,5 | 969 |  | - |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 284 | 126 |  | 158 |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 7 | 50 | 6 |  | 44 |  |  |  |
| Бани | мест |  | 7 | - | 50 |  | 50 |  |  | По требованиям ГО и ЧС |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный суд | объект |  | По расчету | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение милиции | объект |  | 1 на 50 тыс. жителей | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Отделение связи | объект |  | 1 на 5 тыс. жителей | 1 | 2 |  | - |  |  |  |
| Отделения банков | м2 общ. пл |  | 20 на 1 тыс. жителей | Нет данных | Нет данных |  | - |  |  |  |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | объект |  | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
| Гостиницы | мест |  | 2 на 1тыс. жителей | - | 14 |  | 14 |  |  |  |

Комплексный анализ определил потребность в строительстве и реконструкции следующих объектов социальной сферы:

- Реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов здравоохранения:

  - Произвести капитальный ремонт комплекса зданий Турковской  ЦРБ – первая очередь;

  - Резервирование земельного участка для строительства в центральной части д. Чапаевка фельдшерско-акушерского пункта – в рассчетный срок;

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов образования:

  - Произвести ремонт существующих зданий МДОУ в р.п. Турки – на первую очередь;

  - Произвести капитальный ремонт существующих зданий МОУ СОШ в р.п. Турки – на первую очередь;

  - Резервирование земельного участка для строительства в северной части р.п. Турки детского сада на 100 мест – в рассчетный срок.

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов культуры и спорта:

  - Завершить строительство в центральной части р.п. Турки физкультурно-оздоровительного комплекса – на первую очередь;

  - Произвести ремонт районного дома культуры – в расчетный срок;

  - Произвести капитальный ремонт дома досуга – в расчетный срок;

  - Произвести капитальный ремонт музея – в расчетный срок.

- Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов коммунально-бытового обслуживания:

  - Произвести реконструкцию здания, занимаемого в данный момент МУП ЖКХ в целях размещения общественной бани на 50 мест – на первую очередь;

  - Резервирование земельного участка для строительства гостиницы на 20 мест в центральной части р.п. Турки на ул. Заводская – в рассчетный срок.

Строительство, реконструкцию, либо оборудование на имеющейся базе объектов капитального строительства производить силами субъектов местного самоуправления, на балансе которого находятся данные объекты.

## 4.Предложения по развитию производственных и коммунально-складских зон.

      - Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов производства:

        - Резервирование земельного участка для строительства плодоовощного предприятия в южной части р.п. Турки – рассчетный срок;

        - Резервирование земельного участка для строительства молочного завода в южной части р.п. Турки – рассчетный срок;

        - Резервирование земельного участка для строительства комбикормового завода в южной части р.п. Турки – рассчетный срок;

        - Резервирование земельного участка для строительства кирпичного завода в южной части р.п. Турки – рассчетный срок;

        - Резервирование земельного участка для строительства асфальтобетонного завода в южной части р.п. Турки – рассчетный срок.

      - Строительство, реконструкция, либо оборудование на имеющейся базе объектов коммунально-складского хозяйства:

        - Резервирование земельного участка для размещения МТС в южной части р.п. Турки – рассчетный срок.

## 5.Жилищное строительство.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо повышение качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Строительство проектного жилья предлагается осуществлять как на свободной территории, так и за счет уплотнения существующей застройки, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана предусмотрено в части жилищного строительства выполнение следующих основных мероприятий:

  - Застройка малоэтажными индивидуальным жилыми домами земель в северной части территории населенного пункта р.п. Турки, расположенных по ул. Ленина 13,5 га – рассчетный срок.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в северной части территории населенного пункта р.п. Турки, расположенных по ул.Комсомольская  4,4 га – первая очередь.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в северной части территории населенного пункта р.п. Турки по ул. Горная 1,85 га – первая очередь.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в северной части территории населенного пункта р.п. Турки по ул. Пушкина 9,6га – рассчетный срок.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в северной части территории населенного пункта р.п. Турки по ул. Гоголя 1,2 га –на первую очередь.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в южной части территории населенного пункта д. Чапаевка 0,85 га –рассчетный срок.

  - Застройка малоэтажными индивидуальными жилыми домами земель в центральной части населенного пункта д. Чапаевка 0,7 га – первая очередь.

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

Зоны предлагаемого жилищного строительства отображены в графической части проекта «Генеральный план рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка (проектный план)» М 1:5000.

## 6.Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения.

Коммерческий сектор системы обслуживания населения регулируется рыночными механизмами и не требует бюджетного финансирования. Деятельность органов местного самоуправления ограничивается регулирующими функциями в создании конкурентной среды для хозяйствующих субъектов и поддержке низко доходных социально-значимых объектов обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

  - Расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

  - Организации сезонной торговли в строго отведенных местах.

Территории, предназначенные для строительства торговых, коммерческих и иных предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению в р.п. Турки и д. Чапаевка отображены в графической части проекта «Генеральный план рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка (проектный план)» М 1:10000, М 1:5000.

## 7.Развитие транспортного комплекса

Перспективы развития автодорожной сети на территории Турковского МО определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также схем территориального планирования Саратовской области и Турковского района.

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые, как и региональные дороги, находятся в областной собственности.

На перспективу на территории Турковского МО предусматривается:

- реконструкция дороги Турки - Акадак с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкция участка дороги Турки - Каменка с доведением ее параметров до III технической категории;

- реконструкция участка дороги Турки - Перевесенка с доведением ее параметров до III технической категории;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

В части развития системы предприятий автотранспорта

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

В соответствии со Схемой территориального планирования Турковского муниципального района в р.п. Турки намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Турковского района.

В части развития улично-дорожной сети

В соответствии с проектным решением дальнейшая жилая застройка р.п. Турки предусматривается на свободных территориях в различных частях поселка. В этой связи предусматривается строительство местных улиц в районах нового жилищного строительства.

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры р.п. Турки и д. Чапаевка.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже.

Проектом также предусмотрено асфальтирование всех улиц населенных пунктов, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

В части развития автомобильного и общественного транспорта

На перспективу территория поселка возрастет в связи с новым жилищным строительством. В этой связи проектом предусматривается открытие автобусной линии по ул. Советской, которая свяжет северо-западный жилой район с центром поселка производственными предприятиями и объектами социальной инфраструктуры. Эта мера обеспечит доступность общественного центра и мест приложения труда от жилых районов поселка не более 25-30 минут, что соответствует Региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Следует также отметить, что при интервалах движения автобусов более 15 минут, что характерно для небольших населенных пунктов, целесообразно установить и неукоснительно соблюдать четкий график отправления автобусов от конечных остановок. Практика показывает, что эта мера увеличивает привлекательность общественного транспорта в результате   сокращения времени ожидания автобусов на остановках, повышает транспортную подвижность населения жилых районов с низкой плотностью застройки на 40 - 50%.

## 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Из всего комплекса возможных работ по охране окружающей природной среды для муниципального образования наиболее значимы и реальны для исполнения следующие мероприятия:

8.1.Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

8.2.Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

8.3.Строительство и реконструкция транспортной системы МО с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

8.4.Сохранение и создание системы зеленых насаждений.

8.5.Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

## 9.Развитие инженерной инфраструктуры

В части развития инженерной инфраструктуры поселений муниципального образования проектом генерального плана Турковское МО предлагается выполнить в расчетный срок следующие наиболее важные мероприятия.

## 9.1. В части модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения:

Проектные решения по развитию системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния населенных пунктов входящих в состав Турковского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение населенных пунктов: рабочий поселок Турки, деревня Чапаевка осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

В населенных пунктах: рабочий поселок Турки, деревня Чапаевка осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

- На территории населенных пунктов: рабочий поселок Турки, деревня Чапаевка в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды Турковского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в таблице № 4.3.3. и составляет 2,42 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 1,36 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,27 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Таблица 9.1.1.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Турковского муниципального образования на расчетный срок (2032г.)

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| рабочий поселок Турки | чел. | 7031 | 160 *, при К=1,2 | 1349952 |
| деревня Чапаевка | чел. | 75 | 160 *, при К=1,2 | 14400 |
| всего: |  | 7106 |  | 1364352 |
| На полив | чел. | 7106 | 80** | 568480 |
| На пажаротушение рабочий поселок Турки | 1 пожар | 1 | 15 л/с за 3часа*** | 162000 |
| На пажаротушение деревня Чапаевка | 1 пожар | 1 | 5 л/с за 3часа*** | 54000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 272870 |
| итого: | - | - | - | 2421702 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),

*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения населенных пунктов входящих в состав Турковского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Осуществить строительство планируемых канализационных очистных сооружений в западной части рабочего поселка Турки.

- Осуществить ввод в эксплуатацию систему новых напорных и самотечных канализационных труб рабочего поселка Турки.

- Осуществить ввод в эксплуатацию новых канализационных насосных станций рабочего поселка Турки.

- В жилой застройке рабочего поселка Турки и деревни Чапаевка хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозить их на планируемые канализационные очистные сооружения рабочего поселка Турки.

Таблица  9.1.2.

Расчет  водоотведения  Турковского муниципального образования

на расчетный срок (2032г.)

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| рабочий поселок Турки | 7031 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 1349952 | 269990 | 1619942 |
| деревня Чапаевка | 75 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 14400 | 2880 | 17280 |
| Итого: | 7106 | - | - | 1364352 | 272870 | 1637222 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение населенных пунктов входящих в состав Турковского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице  7.1.5. и составляет для населения  1,64 тыс.м³/сут.

## 9.2.В части модернизации и развития системы газоснабжения:

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Для газоснабжения северной части рабочего поселка Турки предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки.

- От существующих ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки западной, центральной и восточной части рабочего поселка Турки.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в южной части рабочего поселка Турки предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

- Газоснабжение проектируемой котельной для обеспечения теплом проектируемого водного стадиона, расположенного в восточной части рабочего поселка Турки предусматривается от проектируемого газопровода высокого давления.

- Для газоснабжения жилой застройки деревни Чапаевка предусматривается строительство ГРПШ, запитанных от проектируемого газопровода высокого давления. От проектируемых ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение существующей и проектируемой жилой застройки.

В рабочем поселке Турки будет газифицировано  котельные – 2, индивидуальные жилые дома – 308. Годовой расход природного газа составит – 2,92 млн. м3, в том числе население — 2,68 млн. м3, котельные — 0,24 млн. м3.

В деревне Чапаевка будет газифицировано  индивидуальные жилые дома – 24. Годовой расход природного газа составит – 0,21 млн. м3.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

## 9.3.В части модернизации и развития системы теплоснабжения:

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

Участки северной части рабочего поселка Турки.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Участки западной, центральной и восточной части рабочего поселка Турки.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

- Теплоснабжение проектируемого водного стадиона, расположенного в восточной части рабочего поселка Турки предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,317 Гкал/час.

- Участок южной части рабочего поселка Турки.

- Теплоснабжение проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в южной части рабочего поселка Турки предлагается осуществить от проектируемой котельной, с суммарной предполагаемой нагрузкой 0,385 Гкал/час.

- Участки существующей и проектируемой жилой застройки деревни Чапаевка.

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на существующих и проектируемых участках представлены в таблице 7.4.2.

Таблица 9.3.1.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на существующих и проектируемых участках

| № п/п | Суммарная предполагаемая нагрузка Гкал/час | Предполагаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки проектируемой жилой застройки поселка Турки |  |  |  |  |
| 1 |  | 925 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| Участок восточной части рабочего поселка Турки |  |  |  |  |
| 2 | Q=0,317 |  | водный стадион | проектируемая котельная |
| Участок южной части рабочего поселка Турки |  |  |  |  |
| 3 | Q=0,385 |  | физкультурно-оздоровительный комплекс | проектируемая котельная |
| Участки существующей и проектируемой жилой застройки деревни Чапаевка |  |  |  |  |
|  |  | 75 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

## 9.4.В части модернизации и развития системы электроснабжения:

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более на территории городского поселения.

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии поектируемых районов:

р.п. Турки

Индивидуальная жилая застройка – 1386,0 кВт.

ФОК – 69,3 кВт.

Водный стадион – 35,0 кВт.

Освещение – 24,9 кВт.

д. Чапаевка

Индивидуальная жилая застройка – 50,7 кВт.

Освещение – 8,3 кВт.

| № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ проект | ТП проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Турки | 1515,2 | 2,007 | 0,03 | 2 |
| 2 | д.Чапаевка | 59,0 | 0,003 | - | - |
| 3 | итого | 1574,2 | 2,010 | 0,03 | 2 |
|  | потери 1,05 С учетом:Кмакс нагр 0,75 | 1239,68 |  |  |  |

Проектируемую индивидуальную жилую застройку в северной части р. п. Турки запитать от проектируемой трансформаторнойх подстанции.

Проектируемую индивидуальную жилую застройку методом доформирования кварталов в р. п. Турки запитать от существующих трансформаторных подстанций увеличив мощность некоторых из них. Проектируемый ФОК запитать от отдельной проектируемой ТП. На проектируемых ВЛ- 10 кВ столбы - ж\б, провод АС-50. Провод на ВЛ 0,4 кВт. дать «СИП». При реконструкции заменить воздушные линии электропередач 110 кВ. и 35 кВ. на подземные кабельные .

Общий ожидаемый годовой расход элекроэнергии в Турковском МО составит – 13,93 млн.кВт.ч.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), для,общественных зданий по  СП 131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл.нагрузка коттеджей по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.11),. Уличное освещение в индивидуальной проектируемой застройке дано по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

## 9.5.В части модернизации и развития системы связи:

Почтовая связь

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в образованиях жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин.

Телефонная связь

Заменить соеденительные линии кабельной связи марки (КСПП) на ВОЛС.

Осуществить прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 30 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 0,6 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

Радиовещание

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется восстановить оборудованиее  и сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 7.5.3 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 9.5.1.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Турки | р.п. Турки, с. Чапаевка | АДС-250 | 5 | 6140 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Телевизионное вещание

Установить ретранслятор в окрестностях с. Трубетчино для полного охвата населения турковского района зоной уверенного приема телевизионного вещания.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям р.п. Турки предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 7.5.5 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 9.5.2.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Турковского МО

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | р.п. Турки | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности.

## 10.Инженерная подготовка и благоустройство территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются на основании результатов комплексного анализа развития территории Турковского МО и учитывают особенности природных условий и рельефа:

– организация и очистка поверхностного стока;

– укрепление и благоустройство оврагов с засыпкой отвершков с уполаживанием склонов и посадкой деревьев и кустарников.

В целом вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода.

Отвод поверхностных вод предлагается решать комбинированным способом. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав вдоль проезжих частей улиц: нагорные канавы перехватывают воду с вышележащих территорий  и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными.Там, где глубина канавы превышает 1,0 м сбор поверхностных вод осуществлять в дождевую канализацию

В ближайшем будущем администрации МО необходимо разработать проектно-сметную документацию ливневой канализации, в котором решались бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории. Учитывая сложившуюся застройку и свойства грунтов возможно большинство водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков, кюветов и каналов.

Значительную часть проектных работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов планировки территории.

В целях благоустройства территории населенных пунктов Турковского муниципального образования в расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2016г.

- Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) до 2022г.

- Обустройство существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования в расчетный срок.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм.

Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 14,9 га озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 2,8 га (обеспеченность от нормы 19 %).

На расчетный срок при увеличении численности населения  проектная площадь озеленения возрастает до 35,1 га. Настоящим проектом предполагается устройство озеленения общего пользования площадью 32,3 га. Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населенного пункта.

Первоочередными мероприятиями необходимо:

- В р.п. Турки произвести озеленение и благоустройство ул. Железнодорожной и ул. Ленина, разбить сквер на ул. Ленина напротив районного дома культуры;

- В жилой застройке за расчетный срок необходимо довести суммарную площадь зеленых насаждений до 15-19м² на человека.

Вторым направлением по развитию системы озеленения будет являться:

- Посадка защитных лесополос по границам промышленных зон, и максимальное озеленение санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

Первоочередными мероприятиями в части освещения во всех населенных пунктах МО должны быть:

- осуществление освещения застроенных территорий;

- инвентаризация и учет уличного освещения;

- восстановление поврежденных участков линий и осветительных приборов;

- установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с подразделениями администрации, уполномоченными в области архитектуры и градостроительства.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 3.1. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14 июня 2007 г. N 230-П.

Так как сведения о фактическом годовом объеме ТБО отсутствуют, то  не представляется возможным оценить корректно прогнозные показатели по объёмам накопления ТБО в расчётный срок.

Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на улицах и дорогах Турковское МО необходимо дополнительно приобрести специализированную технику.

На территории населенных пунктов Турковское МО необходимо оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  и установить необходимое количество контейнеров.

Необходимо установить урны для сбора мусора на улицах всех населенных пунктов и обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

Администрации МО предлагается провести комплекс инженерно-геологических изысканий с целью определения участка для выноса полигона ТБО, т.к. в настоящее время расстояние от полигона до жилой застройки не соответствует нормативному. Участки полигона ТБО отображены в графической части проекта на «Карте границ населенных пунктов,    функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения Турковского муниципального образования» в М 1:25 000.

## 11.Система правового сопровождения градостроительной деятельности

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения или, в установленном местной администрацией поселения порядке, решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, после утверждения генерального плана Турковского МО, в соответствии с требованиями пункта 3 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, необходимо:

- Внесение изменений в ранее утверждённый нормативно правовой документ - Правила землепользования и застройки с учётом положений настоящего генерального плана.

- Разработка документации по планировке территории – проектов планировки территории, проектов планировки и межевания в целях размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, подготовки проектной документации (в т.ч. градостроительных планов земельных участков) для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий,

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,

- границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,

- установления красных линий и других линий градостроительного регулирования,

- установления сервитутов.

В перечень предложений по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана) включен и ряд других мероприятий, позволяющих комплексно решать проблемы и задачи в целях эффективного развития территорий Турковского МО.

## 12.Основные технико-экономические показатели

| №№ | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Турковского муниципального образования | га | 9254 | 9254 |
|  | В том числе территорий в границах населенных пунктов | га /% |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | р.п. Турки | га /% | 900/9,726 | 914,5/9,882 |
|  | д. Чапаевка | га /% | 104,2/1,126 | 104,2/1,126 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га /% | 405,1/4,378 | 441,8/4,774 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | га /% | 5,5/0,059 | 5,5/0,059 |
|  | Индивидуальная застройка с приусадебными участками | га /% | 390,6/4,221 | 427,3/4,774 |
|  | Блокированная застройка | га /% | 9/0,097 | 9/0,097 |
|  | - общественно-деловых зон | га /% | 24,8/0,268 | 28,56/0,309 |
|  | Учреждений административно-делового и общественного назначения | га /% | 3,74/0,04 | 4,2/0,045 |
|  | Учреждений образования | га /% | 11,55/0,125 | 11,55/0,125 |
|  | Учреждений торговли и бытового обслуживания | га /% | 2,6/0,028 | 3,02/0,033 |
|  | Учреждений культуры | га /% | 1,01/0,011 | 1,01/0,011 |
|  | Объектов религии и культа | га /% | 0,39/0,004 | 0,39/0,004 |
|  | Учреждений здравоохранения | га /% | 3,05/0,033 | 3,24/0,035 |
|  | Учреждений физкультуры и спорта | га /% | 2,46/0,027 | 5,15/0,056 |
|  | - производственных и коммунально-складских зон | га /% | 71,3/0,77 | 93,12/1,006 |
|  | Промышленная зона | га /% | - | 13,75/0,149 |
|  | Зона сельскохозяйственных предприятий | га /% | 53,72/0,581 | 53,72/0,581 |
|  | Коммунально-складская зона | га /% | 17,58/0,190 | 20,88/0,226 |
|  | Резервные территории промышленной зоны | га /% | - | 4,77/0,052 |
|  | - рекреационных зон | га /% | 1535,8/16,596 | 1568,1/16,945 |
|  | Зелёные насаждения общего пользования(парки, бульвары, скверы) | га /% | 2,8/0,03 | 35,1/0,379 |
|  | Государственного лесного фонда (вне границ населенных пунктов) | га /% | 1533/16,566 | 1533/16,566 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га /% | - | - |
|  | - зон сельскохозяйственного назначения (вне границ населенных пунктов) | га /% | 5800/62,676 | 5800/62,676 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га /% | 151,8/1,64 | 153,6/1,66 |
|  | - зон специального назначения | га /% | 31,6/0,341 | 48,86/0,528 |
|  | Зелёные насаждения специального назначения | га /% | 19/0,205 | 35,13/0,38 |
|  | Территории объектов специального назначения |  | 0,17/0,002 | 0,17/0,002 |
|  | Территории кладбищ в границах поселения | га /% | 5,54/0,06 | 7,46/0,081 |
|  | Свалки ТБО | га /% | 6,25/0,068 | 6,27/0,068 |
|  | -зон режимных и военных объектов | га /% | 340/3,674 | 340/3,674 |
|  | -водный фонд | га /% | 146,3/1,581 | 146,3/1,581 |
|  | - иных зон (неиспользуемые территории, зеленые насаждения специального назначения резервные территории перспективного строительства) | га /% | 747,3/8,075 | 633,66/6,847 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 6140 | 7106 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | % | 15,2 | 15,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 55,7 | 57,8 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 29,1 | 27 |
| 2.3 | Численность занятого населения- всего | чел./% от населения | 3419/55,7 | нет данных |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения | м кв./чел. | 58,8 | 58,9 |
| 3.2 | Общий объём жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площади квартир | 361,2 | 418,65 |
|  | в том числе по типам застройки: |  |  |  |
|  | многоквартирная застройка | S общ., м2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  | кол-во домов | 25 | 25 |
|  |  | % от общего объёма жилищного фонда | 5 | 4,3 |
|  | индивидуальная застройка с приусадебными участками | S общ., м2 | 337,7 | 395,1 |
|  |  | кол-во домов | Нет данных | 383 |
|  |  | % от общего объёма жилищного фонда | 93,5 | 94,4 |
|  | блокированная застройка | S общ., м2 | 5,3 | 5,3 |
|  |  | кол-во домов | 39 | 39 |
|  |  | % от общего объёма жилищного фонда | 1,5 | 1,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | единицы мощности |  |  |
| 4.1 | Объекты здравоохранения | посещ | 250 | 250 |
| 4.2 | Объекты физкультуры и спорта | м2 | 1200 | 2900 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 490 | 490 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения | м2 | 1990 | 2330 |
| 4.5 | Объекты общественного питания | мест | Нет данных | Нет данных |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания | мест | 6 | 0 |
| 4.7 | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость линий городского общественного пассажирского транспорта-автобус | км | 9,5 | 11,6 |
| 5.2 | Протяжённость магистральных улиц |  |  |  |
|  | всего | км | 16,5 | 16,5 |
|  | В том числе : |  |  |  |
|  | Общегородского значения | км | 4,8 | 4,8 |
|  | Районного значения | км | 11,7 | 11,7 |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в границах городского поселения | км/км2 | 1,1 | 1,3 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц |  |  |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | 30 | 25 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | водоснабжение | тыс.куб.м/сут. | 2,06 | 2,42 |
| 6.2 | водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб.м /сут. | 2,06 | 2,42 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб.м /сут. | 1,17 | 1,36 |
|  | На производственные нужды | тыс.куб.м /сут. | 0,23 | 0,27 |
| 6.3 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.3.1 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м /сут. | 4,85 | 5,18 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | тыс.куб.м /сут. |  |  |
| 6.3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 160 | 160 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 160 | 160 |
| 6.4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 38,8 | 54,41 |
| 6.5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб.м /сут. | 1,41 | 1,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м /сут. | 1,17 | 1,36 |
|  | Производственные сточные воды | тыс.куб.м /сут. | 0,23 | 0,27 |
| 6.6 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м /сут |  | 2,0 |
| 6.6.1 | Протяжённость сетей канализации | м |  | 4,0 |
| 6.7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.7.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | всего | млн.кВт.ч. /в год | 8,4 | 13,93 |
| 6.7.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1368,1 | 2170 |
|  | В том числе: на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. |  |  |
| 6.7.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.7.4 | Протяжённость сетей | км | 163,69 | 163,72 |
| 6.8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.8.1 | Потребление тепла всего | Гкал/год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | На производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 7,69 | 8,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС,АСТ) | Гкал/час |  |  |
|  | Районные котельные | Гкал/час |  |  |
| 6.8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,017 | 0,017 |
| 6.8.4 | Протяжённость сетей | м | 1,69 | 1,74 |
| 6.9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе городского поселения | % |  |  |
| 6.9.2 | Потребление газа всего | млн.куб.м /год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м /год |  |  |
|  | На производственные нужды | млн.куб.м /год |  |  |
| 6.9.3 | Источники подачи газа | млн.куб.м /год | 103,7 | 103,7 |
| 6.9.4 | Протяжённость сетей | км | 27,93 |  |
| 6.10 | Связь |  |  |  |
| 6.10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |

* Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.